PRZEDMIAR ROBÓT

„BUDOWA PARKINGÓW W CIĄGU ULICY PRZEMYSŁOWEJ W BARLINKU”

| Nr poz. przedmiaru | Numer Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji przedmiaru | Jedn | Ilość ## Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | X | X |
|  | D.01.02.02 | Usunięcie w-wy humusu (darniny) | x | x |
| 1. | D.01.02.02 | Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15cm | m2 | 700,0 |
|  | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów | x | X |
| 2. | D.01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych | m | 340,0 |
| 3. | D.01.02.04 | Rozbiórka krawężników betonowych | m | 230,0 |
| 4. | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 | m2 | 120,0 |
| 5. | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 | m2 | 260,0 |
| 6. | D.01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z tłucznia | m2 | 460,0 |
|  | K-01.01 | ELEMENTY ODWODNIENIA KORPUSU DROGOWEGO | X | X |
|  | K-01.01 | Kanalizacja deszczowa | x | X |
| 7. | K-01.01 | Wykonanie kanalizacja deszczowej, przykanaliki z PCW φ200 | m | 90,0 |
| 8. | K-01.01 | Wykonanie kanalizacja deszczowej, przykanaliki z PCW φ250 | m | 34,0 |
| 9. | K-01.01 | Wykonanie kanalizacja deszczowej studnie rewizyjne betonowe φ1000 | Szt. | 6 |
| 10. | K-01.01 | Wykonanie kanalizacja deszczowej studnie ściekowe betonowe φ500 | Szt. | 2 |
|  | D-04.00.00 | PODBUDOWY | X | X |
|  | D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | x | X |
| 11. 12. | D.04.01.01 | Koryto wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, - głębokość koryta 10cm - głębokość koryta 20cm | m2 m2 | 826,60 834,10 |
| 13. | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 1660,70 |
|  | D-04.02.01 | Warstwy odsączające | x | X |
| 14. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie, grubość 10cm | m2 | 826,60 |
|  | D.04.03.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | x | X |
| 15. | D.04.03.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 826,60 |
|  | D-04.02.01 | Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem | x | X |
| 16. | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie gruntocementu w korycie, grubość 10cm | m2 | 834,10 |
|  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | X | X |
| 17. | D.06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm. | m2 | 618,90 |
|  | D-06.03.01 | Ścinanie i uzupełnienie poboczy | x | X |
| 18. | D-06.03.01 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 25cm, wraz z wywozem na odkład | m2 | 225,0 |
|  | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | X | X |
|  | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe | x | X |
| 19. 20. | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach: - 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu B10 - 15X22 wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu B15 | m m | 474,46 215,00 |
|  | D.08.02.02 | Chodniki z brukowej kostki betonowej | x | X |
| 21. 22. | D.08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - szarej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (parkingi) - szarej(70) i czerwonej(30%) o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki) | m2 m2 | 834,10 826,60 |
|  | D.08.03.01 | Betonowe obrzeża chodnikowe | x | x |
| 23. | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży chodnikowych o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 472,5 |

Opracował: