PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

SPORZĄDZONA DLA POTRZEB PROJEKTU CZĘŚCIOWEJ ZMIANY

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POMIĘDZY ULICAMI: JEZIORNĄ, GORZOWSKĄ I BRZEGIEM JEZIORA BARLINECKIEGO – TZW.  „STAREGO TARTAKU” MIASTA I GMINY BARLINEK

opracowanie:

mgr gosp. przestrzennej

Anna Siekierska

Kołobrzeg, kwiecień 2009 r.

| Spis treści: |  |
| --- | --- |
|  | strona |
| - Podstawy prawne i cel opracowania............................................................................................ | 4 |
| - Metoda opracowania.................................................................................................................... | 5 |
| - Zadania i cele miejscowego planu w oparciu o powiązanie z innymi dokumentami.................... | 6 |
| - Charakterystyka istniejącego stanu środowiska przyrodniczego:................................................ | 9 |
| - Położenie terenu, obecne użytkowanie.................................................................... | 9 |
| - Regionalizacja fizyczno-geograficzna i geomorfologia............................................. | 9 |
| - Warunki geologiczno – gruntowe............................................................................. | 11 |
| - Wody powierzchniowe.............................................................................................. - Wody podziemne i występujące surowce mineralne................................................. | 13 13 |
| - Gleby......................................................................................................................... - Świat roślinny i zwierzęcy......................................................................................... | 14 14 |
| - Warunki klimatyczne……………………………………………………………………… - Topoklimat……......................................................................................................... - Przyrodnicze uwarunkowania i predyspozycje zagospodarowania terenu............... | 15 15 16 |
| 5. Potencjalne zmiany stanu środowiska przyrodniczego zaistniałe w przypadku braku realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego............................................................... | 18 |
| 6. Analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w projekcie planu. | 18 |
| 7. Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, oraz innych aktów prawnych tj. na: - Parki Narodowe…………………………………………………………………………… - Rezerwaty Przyrody.................................................................................................. - Parki Krajobrazowe ………………………………………………………………………. - Obszar Chronionego Krajobrazu.............................................................................. - Obszar Natura 2000.................................................................................................. - Pomniki Przyrody ……………………………………………………………………….... - Stanowiska Dokumentacyjne……………………………………………………………. - Użytki Ekologiczne……………………………………………………………………….. - Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe…………………………………………………... - Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów……………………………………….. - Obszar i teren górniczy............................................................................................ - Strefy ochrony uzdrowiska....................................................................................... | 19 19 19 19 21 21 22 22 22 22 22 22 22 |
| - Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska kulturowego z punktu widzenia realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w szczególności dotyczących obszarów stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. | 22 |
| - Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punku widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu. | 23 |
| - Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko z uwzględnieniem zależności miedzy następującymi elementami środowiska oraz oddziaływaniami na te elementy wzajemnie, a w szczególności na: | 23 |
| - Różnorodność biologiczną……………………………………………………………..... | 23 |
| - Ludzi.......................................................................................................................... | 24 |
| - Rośliny i Zwierzęta............... ……………………………………………………………. | 25 |
| - Wodę........................................................................................................................ | 25 |
| - Powietrze........... ………………………………………………………………………..... | 26 |
| - Powierzchnię ziemi................................................................................................... | 26 |
| - Krajobraz................................................................................................................... | 27 |
| - Klimat........................................................................................................................ | 27 |
| - Zasoby naturalne...................................................................................................... | 27 |
| - Zabytki....................................................................................................................... | 27 |
| - Dobra materialne....................................................................................................... | 27 |
| - Przewidywane metody analizy realizacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz częstotliwości jej przeprowadzania............................................................ | 28 |
| - Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy…………………………………………….. | 28 |
| - Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.................................... | 28 |
| - Wnioski i zalecenia mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań, mogących być rezultatem realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego…………………………………………………………… | 28 |
| - Streszczenie w języku niespecjalistycznym................................................................................ | 29 |

- Podstawy prawne i cel opracowania.

Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem wprowadzonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r., prawo ochrony środowiska opublikowaną w Dzienniku Urzędowym z dnia 20 czerwca 2001r. (Dz. U. z. 2001r. Nr 62, poz.627 z późn. zm.), a następnie utrzymaną w ustawie z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227).

Stanowi ona znaczący element systemu planowania przestrzennego wprowadzony do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, z późn. zmianami) i utrwalony w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z późn. zmianami).

„Prognozę...” należy wykonywać obligatoryjnie do każdego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskuje ona moc prawną z chwilą wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, lecz nie podlega uchwaleniu jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do którego jest wykonywana. Jest elementem systemu ocen oddziaływania na środowisko odnoszących się do dokumentów planistycznych przetransportowanym do prawa polskiego w ramach jego dostosowania do przepisów Unijnych.

Zakres problematyki jej opracowania określa art. 51, ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, czyli o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Stanowi ona podstawowy element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko po uprzednim uzgodnieniu zakresu i stopnia szczegółowości informacji w niej wymaganych.

Jednym z celów wprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest przede wszystkim zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku(…).

Zgodnie z art. 52 ust. 3 minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza.

W realizacji niniejszego opracowania wykorzystane zostały również, wymagania innych aktów prawnych związanych z ochroną środowiska oraz innych przepisów szczególnych, między innymi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz.880 z późn. zm.), ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 2004r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.) czy też ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U z 2005r. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.). Nadmienia się również, że głównym celem opracowania „prognozy...” jest analiza istniejącego stanu środowiska przyrodniczego oraz jego potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz określenie skutków wynikających ze zmiany sposobu zagospodarowania terenu, jego wpływu na poszczególne elementy i całokształt środowiska oraz warunki życia i zdrowie ludzi.

Prognoza oddziaływania na środowisko powinna analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko oraz zabytki, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne z uwzględnieniem zależności między poszczególnymi elementami i między oddziaływaniami na te elementy.

Powinna ponadto zawierać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Sporządzany dokument powinien również uwzględniać wzajemne relacje, pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi, a przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi - ich wpływie na środowisko.

Podsumowując należy stwierdzić, że prognoza (…) powinna mieć charakter dynamiczno-funkcjonalny - powinna podkreślać aspekt zmian w czasie.

Należy pamiętać również, że w prognozie dominują relacje człowiek 	 środowisko, wyrażane prognozowanym wpływem postulowanych form zagospodarowania na przyrodę, co jest niezwykle ważnym elementem w opracowanym dokumencie.

- Metoda opracowania.

„Prognozę ...” opracowano w oparciu o metodę indukcyjno – opisową, polegającą na łączeniu w logiczną całość wszystkich zebranych informacji o środowisku, oraz mechanizmach i prawidłowościach nim rządzących. Znaczącym elementem opisanej metody była wizja lokalna, która pozwoliła na określenie aktualnego stanu środowiska przyrodniczego, jego użytkowania, podatności na degradację i realnych możliwości podniesienia jego jakości.

W opisanej metodzie, posłużono się również, szeregiem opracowań branżowych, stanowiących materiały archiwalne, do których należą:

- BARLINEK – „STARY TARTAK”, opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stary Tartak”, oprac. dr.inż Barbara Bryl, mgr Mikołaj Horniotko, mgr inż. Wiesław Zakrzewski .

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barlinek 2002 ze zmianami 2008r.– afix, Stowarzyszenie Pracowni Autorskich w Szczecinie, Szczecin, wrzesień 2002r ze zmianami w 2008r..

- Walory środowiska przyrodniczego i koncepcja obszarów chronionych gminy Barlinek, afix, Stowarzyszenie Pracowni Autorskich w Szczecinie, Szczecin, 1999r.

- Studium krajobrazu kulturowego i koncepcja ochrony wartości zabytkowych gminy Barlinek, , afix, Stowarzyszenie Pracowni Autorskich w Szczecinie, Szczecin, 1999r.

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, wyd. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2002 r.

- Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w roku 2001, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szczecin 2002r.

- Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2002 - 2003, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szczecin 2004r.

- Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Barlinek na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011, przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2005r.

- Sprawozdanie z badań powierzchniowych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski w obrębie arkusza 37-11 w gminie Barlinek w woj. Zachodniopomorskim. – zespół projektowy pod kierownictwem mgr. E. Wilgockiego, kwiecień 1999r.

- Plan Ochrony Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, Operat Szczegółowy dotyczący zagospodarowania przestrzennego gminy Barlinek, opracowany przez Biuro Planowania Przestrzennego spółka z o.o. Gorzów Wielkopolski, ul. Kusocińskiego 1.

- Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno – geograficzne, J. Kondracki, 1994r., 2002r. :Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

- Geografia Fizyczna Polski. Środowisko Przyrodnicze, L. Starkel, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

- Waloryzacja przyrodnicza gminy Barlinek (operat generalny), wyd. Szczecin 2003r.

- Koncepcja sieci Natura 2000 w Polsce. Projekt PLB080001 Raport Końcowy, data aktualizacji 17.01.2007r.

- Europejska Sieć Natura 2000, standardowy formularz danych dla obszarów dla obszarów specjalnej ochrony (OSO), dla obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla specjalnych obszarów ochrony (SOO) – Puszcza Barlinecka PLB080001, data ostatniej aktualizacji 17.01.2007r.

- Rejestr zabytków nieruchomych – województwa.

- Wykaz obiektów objętych ochroną PSOZ.

- Mapa hydrograficzna Barlinek – Arkusz (N-33-115-A), wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Poznań, 2003r., skala 1:50000

- Mapa sozologiczna Barlinek – Arkusz (N-33-115-A), wyd. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Poznań, 2002r., skala 1:50000

- Mapy ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów wg. stanu na 2007r.

- Dostępne dokumenty planistyczne.

„Prognozę...” opracowano w oparciu o obecny stan informacji o środowisku przyrodniczym oraz przewidywanym zainwestowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym terenu.

Analizie i ocenie poddano projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw.  „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek wywołanego uchwałą Nr XX/260/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 kwietnia 2008r. zawierający ustalenia realizacyjne w formie uchwały oraz rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do projektu w/w uchwały.

- Zadania i cele miejscowego planu w oparciu o powiązanie z innymi dokumentami.

Głównym zadaniem opracowanej częściowej zmiany planu zlokalizowanej w centralnej części gminy Barlinek, a dokładnie po północno – zachodniej stronie jeziora Barlineckiego jest wprowadzenie do planu możliwości dokonania podziału terenu oznaczonego symbolem UT 18/3, a także określenie sposobu zagospodarowania i zabudowy tego obszaru.

Do dnia 31 grudnia 2003r. zadanie te spełniał, plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Barlinka (Uchwała Nr XXXII/272/94 z dnia 26.05.1994 r. Rady Gminy i Miasta Barlinka opublikowana w Dz. Urz. w 1994r.), który w wyniku zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym utracił swoją moc z dniem 
01 stycznia 2004r.

Ustalenia planu ogólnego, już przed końcem 2003r. w wyniku upływu czasu, charakteru i gospodarki gminy oraz różnych innych czynników mających wpływ na rozwój gminy (np. spadek przyrostu naturalnego) powoli przestawały spełniać oczekiwania mieszkańców oraz ich preferencji i potrzeb.

Plan ogólny na przestrzeni lat w wyniku znacznych zmian legislacyjnych przestał też w pewnym momencie spełniać ich zaostrzone i rosnące wymogi np. w stosunku do środowiska i jego ochrony jak i też samego planowania przestrzennego.

W 2006 Rada Miejska w Barlinku podjęła Uchwałę Nr L/365/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku”

Głównym celem tego planu było wyznaczenie terenu pod rozwój funkcji turystycznych nad jeziorem Barlineckim oraz zbycie go jednemu inwestorowi, który zrealizowałby na tym terenie zamierzenia przyjęte w w/w miejscowym planie.

W związku z powyższym na obszarze obowiązującego planu wykluczono możliwość dokonania podziałów wykraczających poza linie wydzieleń wewnętrznych zgodnie z rysunkiem planu.

Przyjęte założenie jednak nie doszło do skutku, ponieważ na części przedmiotowego terenu położony jest jeden budynek wielorodzinny (przy ul. Jeziornej 7), gdzie głównym najemcom przysługuje zgodnie z art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia mieszkań, a w konsekwencji całego budynku wraz z odpowiednim udziałem w gruncie.

Nadmienia się również, że żaden z najemców nie wyraził chęci zamiany swojego lokalu mieszkalnego na inny proponowany przez gminę.

W związku z powyższym Rada Miejska w Barlinku przyjęła Uchwałę Nr XX/260/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. wywołującą częściową zmianę obowiązującego planu.

Nadmienia się również, że zadania i cele opracowanej częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw.  „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek są zgodne z kierunkami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barlinek (Uchwała Nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 września 2002r.).

Zgodnie z obowiązującym „Studium...”na obszarze opracowania częściowej zmiany planu można wyróżnić przede wszystkim tereny:

- Tereny zabudowy pensjonatowej oznaczonej w Studium symbolem (PW) – mają za zadanie służyć przede wszystkim wypoczynkowi. Funkcja ta jest na tych terenach funkcją podstawową, lecz nie jedyną. Inne przeznaczenie terenu, wymienione poniżej, dopuszcza się pod warunkiem nie powodowania uciążliwości dla funkcji wypoczynkowej.

„1. Na terenach zabudowy pensjonatowej dopuszcza się lokalizowanie:

- budynków pensjonatowych;

- mieszkań dla właścicieli pensjonatów;

- sklepów, usług gastronomicznych i innych dla zaopatrzenia tego terenu;

- małych hoteli (do 50-ciu miejsc noclegowych);

- garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce, dla samochodów osobowych do 3,5 t;

- obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzające ścieki;

- ulic układu obsługującego;

- zieleni ogólnodostępnej;

- ogólnodostępnych  parkingów dla samochodów osobowych o liczbie do 10-ciu miejsc.

3. W szczególności na terenach zabudowy pensjonatowej dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej bez możliwości rozbudowy, z zaleceniem adaptacji na funkcje zgodne z kategorią terenu.

4. W szczególności na terenach zabudowy pensjonatowej nie dopuszcza się lokalizowania:

- obiektów budowlanych, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania terenów zabudowy pensjonatowej ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów;

- parkingów i garaży dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz ich przyczep.

5. Na terenach zabudowy pensjonatowej lub ich częściach, ze względu na ograniczoną pojemność rekreacyjną i intensywność wykorzystania terenu, może zostać określone ograniczenie liczby miejsc w  budynkach pensjonatowych.

6. Na terenach zabudowy pensjonatowej obowiązuje strefa wyciszonego ruchu.

7. Inne użytkowanie terenu poza ustalonym dla kategorii jest niedopuszczalne”.

- Tereny obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oznaczonych w Studium symbolem (UT) – mają za zadanie służyć przede wszystkim obsłudze turystyki, sportowi i rekreacji. Na terenach tych dopuszcza się lokalizację ogólnodostępnych obiektów i urządzeń niezbędnych dla realizacji podstawowej funkcji terenu.

1. „Na terenach urządzeń turystycznych i sportowych dopuszcza się lokalizowanie:

- obiektów sportowych,

- przystani wodnych,

- kąpielisk,

- schronisk i stanic,

- pól namiotowych i kempingów,

- urządzonych tras spacerowych i rowerowych,

- obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu tych terenów w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, i odprowadzenie ścieków;

- zespołów garaży i parkingów dla potrzeb obiektów na własnym terenie, oraz parkingów ogólnodostępnych dla potrzeb miasta;

- ulic układu obsługującego,

- zieleni ogólnodostępnej.

2. W szczególności na terenach urządzeń turystycznych i sportowych nie dopuszcza się lokalizowania obiektów budowlanych, jeśli są one sprzeczne ze sposobem użytkowania tych terenów ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także dla zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów”.

Na podstawie art.15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z późn. zmianami) zakres ustaleń częściowej zmiany planu miejscowego, do którego sporządza się niniejszą prognozę obejmuje:

„1)	przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)	zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)	zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)	zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)	wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)	parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)	granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)	szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)	szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)	zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)	sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12)	stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36

ust. 4”.

Ponadto obejmuje również:

- granice opracowania i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- klasyfikację ulic publicznych,

W związku z powyższym w opracowanej częściowej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczone zostały obszary o następującym przeznaczeniu terenu (zgodnie z rysunkiem planu – załącznik nr 1), tj.:

- tereny urządzeń turystycznych i sportowych, oznaczone na rysunku planu symbolem UT

- tereny ogólnodostępnych dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDW

Nadmienia się również, że w/w częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje wprowadzenie uszczegółowionych zapisów, w ramach wyznaczonego przeznaczenia oraz szczegółów dotyczących typu i parametrów zabudowy.

- Charakterystyka stanu środowiska przyrodniczego.

  - Położenie terenu, obecne użytkowanie.

Teren opracowania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw.  „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek położony jest po południowej stronie miasta Barlinek – w jego granicach administracyjnych.

Charakteryzowany obszar obejmuje nadbrzeżną część miasta Barlinek i zajmuje powierzchnię 1,375ha.

Teren zmiany planu określony jest w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek jako jednostka 1.3 o nazwie „Stary Tartak”, która bezpośrednio przylega do NW strefy brzegowej Jeziora Barlineckiego.

Teren opracowania zmiany planu jest silnie eksponowany i dobrze widoczny z drugiego brzegu jeziora. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącznik nr 1.

Obszar poddany prognozie jest terenem w pełni zainwestowanym (patrz załącznik nr 2), w obrębie którego zlokalizowane są m.in. budynki mieszkalne oraz budynki produkcyjno-usługowe. Od strony jeziora strefa brzegowa jest zadrzewiona, wzdłuż której przechodzi przyjeziorna ścieżka gruntowa.

Widok na obszar opracowania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw.  „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek.

Zdjęcie nr 1.

  - Regionalizacja fizyczno – geograficzna i geomorfologia.

Gmina Barlinek zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym położona jest w obrębie prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie (314) oraz makroregionu Pojezierze Zachodniopomorskie (314.4) Z mezoregionem Pojezierze Myśliborskie (314.41) (Geografia Fizyczna Polski: J. Kondracki 1998).

Podprowincja Pojezierze Południowobałtyckie (314) zajmuje około 25% powierzchni kraju, jego cechą charakterystyczną jest występowanie krajobrazów młodoglacjalnych jako reliktu ostatniego zlodowacenia (vistulian). Podprowincja ta charakteryzuje się tym, że z  krajobrazami młodoglacjalnymi przeplatają się krajobrazy dolin i obniżeń, które występują na całym niżu Środkowoeuropejskim.

Zróżnicowanie regionalne pojezierzy Południowobałtyckich jest następstwem form marginalnych poszczególnych faz zlodowacenia i rozczłonkowania dolinami wysoczyzn międzydolinnych. Zróżnicowanie to wynika również z różnic położenia geograficznego, którego skutkiem jest także zróżnicowanie klimatu tej części Polski (Geografia Fizyczna Polski - Środowisko Przyrodnicze: L. Starkel).

W strefie marginalnej fazy pomorskiej wyróżniono także między innymi makroregion pojezierze Zachodniopomorskie (314.4) w zakres którego wchodzi teren opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pojezierze Zachodniopomorskie tworzy feston form marginalnych, otaczających pobrzeża Szczecińskie i Koszalińskie. Wzgórza morenowe na terenie Polski mają ogólny kierunek równoległy do brzegu Bałtyku kierując się z SE  na NE. Ich wysokości bezwzględne rosną w kierunku NE. Tworzą one lokalny dział wodny rzek wpadających do dolnej Odry i bezpośredni do Bałtyku oraz spływających na S do Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej. Ekspozycja wzniesień na napływające od północnego-zachodu powietrze oceaniczne oraz wysokość względna pojezierza wynosząca około 100 m sprawiają, że opady atmosferyczne są tu wyższe niż w regionach przyległych (600 – 750 mm rocznie). Natomiast średnie temperatury roku niższe o około 1o C. Naturalną szatę roślinną na tych terenach pierwotnie stanowiły lasy bukowe, które ze względu na stosunkowo żyzne gleby na podłożu gliniastym zostały w znacznym stopniu wycięte na rzecz upraw polowych.

Według dalszego podziału na mezoregiony fizyczno-geograficzne miasto i gmina Barlinek położona jest w obrębie mezoregionu Pojezierze Myśliborskie (314.41).

Pojezierze Myśliborskie od północy graniczy z Równiną Pyrzycko-Stargardzką (Równiną Pyrzycką), od południa z Równiną Gorzowską, natomiast od zachodu z doliną Odry, a od wschodu z doliną Drawy (dopływ Noteci). Region ten tworzą niewysokie wzgórza morenowe, które charakteryzują się występowaniem rozległych kompleksów leśnych (m.in. Puszcza Barlinecka, czy Puszcza Piaskowa), między którymi kryją się liczne zbiorniki polodowcowych jezior.

Najwyższe wzniesienie regionu stanowią  Karpaty Cedyńskie położone na wysokości 169 m n.p.m. , natomiast najniżej położony teren stanowi dolina Odry .

Miasto Barlinek oraz obszar opracowania zmiany planu, płożony jest bezpośrednio na zapleczu moren czołowych stadiału pomorskiego. W części E obszar rozcięty jest przez rynnę jeziorną wypełnioną przez Jezioro Barlineckie oraz mniejszą rynną leżącą nieco dalej na wschodzie, która obejmuje źródliskowe partie doliny rzeki Płoni.

Teren opracowania znajduje się na dość łagodnym stoku, stanowiącym granicę pomiędzy obniżeniem rynny jeziornej a otaczającą je wysoczyzną morenową. Rzeźba terenu oraz podłoże obszaru opracowania zmiany planu związane jest głównie z akumulacyjną działalnością lądolodu oraz erozyjną działalnością wód roztopowych w plejstocenie.

Teren opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się w strefie występowania wysoczyzny morenowej płaskiej i niskofalistej, która osiąga wysokości rzędnych od 60,7 – 57,4 m n.p.m. w strefie brzegowej Jeziora Barlineckiego.

Najwyższy punkt terenu (60,7 m n.p.m.) występuje w SW części opracowania zmiany planu, natomiast najniższy w jego N części. Teren omawianej zmiany planu posiada łagodne nachylenie w kierunku SE – w stronę rynny jeziora (patrz załącznik nr 3).

Nadmienia się również, że osadami budującymi powierzchnię terenu są gliny zwałowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe (dolne i górne) oraz nieco dalej położone piaski i żwiry oraz głazy lodowcowe moren czołowych fazy pomorskiej.

Omawiany obszar wysoczyzny morenowej jest typową moreną denną wykształconą w wyniku oddziaływania spągowych partii lądolodu. Wysoczyzna ta zbudowana została fragmentami z niejednorodnego materiału, które w wyniku procesów erozyjnych zostały w strefie zboczowej pocięte licznymi wąwozami.

Podłoże wysoczyzny budują osady czwartorzędowe z okresu zlodowacenia północno-polskiego fazy pomorskiej. W profilu czwartorzędu występują wodnolodowcowe piaski drobne i średnie oraz gliny zwałowe. Piaski wodnolodowcowe występują w stropie glin zwałowych, a ich miąższość wynosi generalnie 1020 m. Są to głównie piaski drobno- i średnio ziarniste z domieszką żwiru, miejscami nieco zaglinione. Gliny zwałowe, które podścielają osady piaszczyste względnie występują w stropowej części podłoża zbudowane są w znaczne mierze z osadów ablacyjnych o zróżnicowanej zawartości głazów i otoczaków, powierzchniowo często przechodzących w piaski żwirowo-pyłowate.

Wzniesienie to charakteryzuje się również brakiem zaburzeń glacitektonicznych, co stanowi dowód małej aktywności lodu Odry na tym obszarze.

Rynna jeziora natomiast jest typową rynną subglacjalną wykształconą w spągowych partiach lądolodu. Zbocza rynny są bardzo urozmaicone przez rozcięcia erozyjne, u wylotu których tworzą się stożki napływowe. Nadmienia się również, że w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora teren pokrywają osady organogeniczne.

Na obszarze opracowania zmiany planu nie stwierdzono istotnych przejawów morfodynamiki.

Uruchomienie procesów erozyjnych może przede wszystkim wystąpić w przypadku pozbawienia terenu pokrywy roślinnej, co ma często miejsce w trakcie prac budowlanych. W obrębie rynny jeziora morfodynamika jest znikoma. Potencjalnie istnieje tu zagrożenie erozją powierzchniową, która jednak jest bardzo mała ze względu na występującą roślinność przybrzeżną i niezbyt dużą dynamiką wód jeziora. Specyficznym przejawem morfodynamiki może być akumulacja zawiesiny jeziornej w trakcie zalewów powodziowych.

4.3 Warunki geologiczno – gruntowe.

Teren objęty zmianą planu znajduje się w obrębie jednostki geologicznej zwanej monokliną przedsudecką, która została zbudowana ze skał permsko - mezozoincznych leżących niezgodnie na sfałdowanym podłożu paleozoicznym. Najstarsze skały permskie, zlepieńce piaskowce i łupki czerwonego spągowca, przykryte zostały serią dolnopermskich skał wulkanicznych o miąższości od 200 do 500 metrów. W skład osadów mezozoiku wchodzą skały jury dolnej i górnego triasu. Tektonika monokliny została ukształtowana w fazie kimeryjskiej i laramijskiej.

Górnojurajskie ruchy tektoniczne spowodowały, że teren ten uległ podniesieniu, czego następstwem była erozja części pokrywy jurajskiej i triasowej. W kredzie na tym terenie osadzały się osady morskie, a kolejna peneplenizacja tego obszaru nastąpiła po górnokredowych ruchach laramijskich.

W okresie miocenu teren monokliny przedsudeckiej został poddany licznym deformacjom tektonicznym, następstwem czego było powstanie licznych rowów i kotlin. W tym okresie w Polsce powstała depresja centralna, w której miała miejsce akumulacja mineralna i organiczna. W pierwszej fazie w głębszych partiach zbiornika osadziły się piaski, piski z mułkami i mułki. W kolejnej fazie nastąpiła natomiast akumulacja organiczna, która w wyniku geologicznego cyklu rozwojowego spowodowała powstanie serii węgli brunatnych, przewarstwionych licznymi iłami, mułkami i drobnymi piaskami.

Okres pliocenu na terenie Polski przyniósł kolejną zmianę warunków klimatycznych, co spowodowało wyparcie z jej terenów dotychczasowej roślinności i rozprzestrzenienie się roślinności pochodzącej z terenów Azji wschodniej. W tym okresie pojawiły się liczne okresowo wysychające bagniska, zasilane rzekami płynącymi z N i S. Następnie w nich nastąpiła akumulacja piaszczysto – mułkowo - ilasta. W tym okresie powstały pstre iły poznańskie. Pogłębieniu uległy również doliny rzeczne, a u schyłku pliocenu, ruchy podnoszące spowodowały zanik bagnisk. Powyższe zmiany klimatyczne w tym okresie zapowiadały nastąpienie plejstoceńskiego cyklu krajobrazotwórczego. Powierzchnia podplejstoceńska była silnie urzeźbiona, co w zasadniczy sposób na pewno wpłynęło na zachowanie się najścia transgredujących lądolodów. Zaburzenia glacitektoniczne, które najczęściej obserwowane są w morenach czołowych stadiału poznańskiego powstały w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. W tym okresie zaburzony został trzeciorzęd i plejstocen. Obszar opracowania zmiany planu znajduje się na terenie jednej ze stref, którego morfologia ukształtowania związana jest ściśle z deglacjacją strefową, która miała miejsce w tej części kraju.

Podsumowując budowę geologiczną na przedmiotowym terenie i jego obszarze okalającym tworzą:

  - piaski i piaskowce margliste, margle i gezy kredy, tworzące powierzchnię utworów mezozoicznych, których strop położony jest na rzędnych od około 140 m. p. p. terenu do około 160 m p. p. terenu. (Powierzchnię mezozoiczną przykrywają utwory trzeciorzędowe oligocenu i miocenu. Na terenie opracowania odznacza się brak osadów plioceńskich.)

  - mułowce i mułki glaukonitowe z łyszczykiem i fauną z wkładkami węgli brunatnych i piasków, tworzą warstwę utworów oligocenu o miąższości około 30 – 40 m,

  - piaski, iły, mułki i mułowce pochodzące z okresu miocenu tworzą warstwę o różnej miąższości, tj. od około 40 m do około 120 m, a nawet 140 m,

Najmniejsze miąższości osadów mioceńskich występują w strefach rozcięć powierzchni trzeciorzędowej powstałe przez wody kopalnego systemu odwodnieniowego pra-lny. W najgłębszych rozcięciach biegnących przez Dzikowo i Giżyc, strop powierzchni utworów mioceńskich został obniżony do rzędnych od 70 m p.p.t. do 80 m p.p.t. podczas, gdy na terenach przyległych między innymi na terenie opracowania przedmiotowego planu zalega na rzędnych sięgających 20 m n.p.m.

Bezpośrednio na utworach trzeciorzędowych pochodzących z okresu miocenu zalega kompleks utworów czwartorzędowych wykształconych w postaci serii różnowiekowych glin zwałowych oraz piasków akumulacji wodnolodowcowej i rzecznej. W miejscach największych obniżeń powierzchni trzeciorzędowej zalegają serie osadów związane ze zlodowaceniami: południowopolskim, środkowopolskim i bałtyckim. Na wyżej wyniesionych utworach trzeciorzędowych, odznacza się brak osadów z okresu zlodowacenia południowopolskiego. Miąższość utworów czwartorzędowych zmienia się od około 140m w miejscach obniżeń powierzchni trzeciorzędowej do około 60 – 70 m w miejscach jej wyniesień. Powierzchnię terenu ukształtowaną w czasie zlodowacenia bałtyckiego tworzą obszary wysoczyzny morenowej pochodzenia akumulacyjnego z licznymi zagłębieniami pochodzenia wytopiskowego. Do wysoczyzny morenowej przylegają wyniesienia akumulacji moreny czołowej, utworzone w fazie pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Na powierzchni terenu okalającego obszar opracowania zmiany planu od strony SE i E zaobserwować można fragment rynny subglacjalnej, zajętej przez jezioro Barlineckie.

Osadami budującymi powierzchnię terenu opracowania planu poddawanego analizie są nasypy antropogeniczne na piasku drobnym i średnim genezy wodnolodowcowej (patrz załącznik nr 4).

Nadmienia się również, że cechą indywidualną moreny czołowej, która znajduje się w sąsiedztwie jest występowanie w pasie szerokości: od około 27 m do około 36 m obok nasypów i piasków, również warstw osadów organicznych: torfów i namułów przylegających bezpośrednio do brzegu Jeziora Barlineckiego.

Piaski drobne budujące podłoże są barwy żółtej lub jasno szarej, z reguły równo ziarnistej.

Torfy budujące podłoże w pasie przybrzeżnym, to torfy niskie, czarne, mokre, miękkoplastyczne, dobrze rozłożone. Miąższość ich wynosi od około 1,0 m do 3,3 m. Lokalnie torfy przewarstwiane są piaskiem średnim.

Podsumowując należy stwierdzić, że warunki geologiczno – gruntowe dla potrzeb zainwestowania terenu pod funkcje mieszkaniową, czy usługową są w większości korzystne na przedmiotowym obszarze, jedynie po stronie SE (w sąsiedztwie jeziora Barlineckiego) należą do warunków średniokorzystnych (patrz załącznik nr 4).

  - Wody powierzchniowe.

Według podziału hydrograficznego Polski (2003r.), obszar opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest w obrębie zlewni rzeki Płoni z jeziorem Barlineckim, które są poza poddanym prognozie opracowaniem.

Kierunek odwodnienia związany jest z nachyleniem terenu w stronę jeziora Barlineckiego (patrz załącznik nr 3).

Odpływ wód odbywa się bezpośrednio do jeziora Barlineckiego położonego w południowo-wschodniej części opracowania.

Nadmienia się również, że obszar poddany analizie położony jest w obrębie działu wodnego II rzędu (patrz załącznik nr 5), który jest działem wyraźnym (odznaczającym się w rzeźbie terenu). Wspomniany wyżej dział wodny II rzędu oddziela system odwodnieniowy Odry od systemu odwodnieniowego Warty.

Na obszarze opracowania zmiany planu nie występują wody powierzchniowe – teren planu jedynie zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Barlineckiego.

4.5 Wody podziemne i występujące surowce mineralne.

Według podziału hydrogeologicznego Polski omawiany obszar położony jest w obrębie Pomorskiego Regionu Hydrogeologicznego, który charakteryzuje się występowaniem wód gruntowych tworzących ciągłe poziomy wodonośne na różnych głębokościach. Związane jest to głównie z ukształtowaniem terenu oraz głębokością zalegania warstwy nieprzepuszczalnej gruntu.

Nadmienia się również, że na obszarze wysoczyzny morenowej płaskiej, plejstoceński poziom wodonośny charakteryzuje się dużą zmiennością warunków hydrogeologicznych, co jest efektem zróżnicowanej budowy geologicznej.

Wody gruntowe występują tu w warstwach wodonośnych piasków drobnych i średnich budujących podłoże w stropowej części, względnie w warstwach wodonośnych podścielających osady zwałowe lub je przewarstwiające.

Głębokość występowania wód gruntowych poza budową geologiczną i ukształtowaniem terenu uzależniona jest również od ilości występujących opadów atmosferycznych oraz rodzaju pokrycia terenu, a także gęstości występowania zbiorników wodnych czy sieci rzecznej.

Na obszarze objętym opracowaniem wody I poziomu wód podziemnych zależne są głównie od zmienności litologicznej utworów morenowych i zalegają na głębokości od 0,0 m do 4,0 m p.p.t. (patrz załącznik mapa nr 4). Wody gruntowe występują średnio na głębokości od 2.0 m p.p.t. do 4,0 m p.p.t. i charakteryzują się zwierciadłem swobodnym lub lekko napiętym przez pokrywy osadów organicznych. Nadmienia się również, że poziom swobodnego lustra wody w wodach gruntowych na tym terenie uzależniony jest ściśle od poziomu wody w Jeziorze Barlineckim. Przeprowadzone badania wykazały również, że kraniec SE części opracowania prowadzi wody gruntowe o zwierciadle napiętym zlokalizowanym na głębokości od 0,5 m p.p.t. do 2,0 m p.p.t.

Zgodnie hydrogeologiczną mapą Polski w skali 1:200 000 teren opracowania planu znajduje się w granicach regionu szczecińskiego (I), w części należącej do Gorzowa Wielkopolskiego (ID).

W rejonie regionu ID użytkowe poziomy wodonośne występują w utworach czwartorzędu, w postaci od jednej do trzech warstw użytkowych, na głębokości od kilku do 60 m.

Miąższość warstw wodonośnych zmienia się od kilku do ponad 35 metrów. Pierwszy użytkowy poziom wodonośny na omawianym obszarze występuje przeważnie na głębokości od 20 m do 40 m. Wody użytkowe należące do poziomu wód czwartorzędowych występują tu zazwyczaj pod ciśnieniem, lokalnie posiadają zwierciadło swobodne. Uzyskiwane wydajności natomiast sięgają przeważnie do 20m3h-1.

Poziom wodonośny występujący w utworach trzeciorzędu jest na tym terenie słabo rozpoznawalny, w związku z powyższym nie jest ujmowany.

Podsumowując należy stwierdzić, że dla zaspokojenia potrzeb wodnych analizowanego obszaru zasadnicze znaczenie posiadają wyłącznie wody czwartorzędowe.

Informuje się również, że obszar objęty niniejszą prognozą wchodzi w zakres Strefy Ochronnej Obszaru Wysokiej Ochrony jednego z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – „Barlinka” (GZWP) Nr 135 Barlinek, który został wyznaczony w 1990r. przez zespół pod kierownictwem prof. A. S. Kleczkowskiego.

Jest to zbiornik sandrowo – międzymorenowy o łącznej powierzchni 170 km2. Zbiornik ten posiada wydzielone na podstawie potencjalnego zagrożenia dwa obszary wymagające szczególnej ochrony, tj. ONO (obszar najwyższej ochrony) i OWO (obszar wysokiej ochrony).

Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek wchodzi w zakres obszaru wysokiej ochrony OWO. Zbiornik ten przeznaczony jest głównie do zabezpieczenia rezerw wód dla wykorzystania w przyszłości.

Posiada on najwyższą klasę jakości wody, wydajność potencjalnego otworu studziennego wynosi powyżej 70 m3/h, wydajność ujęcia natomiast 10000 m3/d, a przewodność warstwy wodonośnej wyższą niż 10 m2/h.

Nadmienia się również, że na terenie opracowania przedmiotowej zmiany planu nie zaobserwowano występowania żadnych surowców mineralnych.

  - Gleby.

W granicach terenu objętego zmianą planu występują grunty sklasyfikowane jako budowlane oznaczone symbolem Bp. Są to grunty antropogeniczne obszarów zurbanizowanych o zabudowie luźnej.

Grunty antropogeniczne poddane analizie cechują się brakiem charakteru naturalnego i półnaturalnego. Teren ten jest terenem zabudowanym. W związku z powyższym na analizowanym terenie nie występują grunty o rolniczej przydatności, a jedynie nasyp antropogeniczny na pisaku drobnym (patrz załącznik nr 4).

  - Świat roślinny i zwierzęcy.

Według Geobotanicznego Podziału Polski teren objęty planem leży w obrębie:

- Krainy: Nizina Szczecińska,

- Poddziału: Pas Równin Przymorskich i Wysoczyzn Przymorskich,

- Działu: Bałtyckiego,

- Prowincji: Niżowo-Wyżynna Środkowoeuropejska.

Według regionalizacji zoogeograficznej (Starkel 1999) natomiast, gmina Barlinek, a tym samym teren opracowania należy do:

- Państwa: Holarktyka,

- Krainy: Eurosyberyjskiej,

- Prowincji: Niemoralnej,

- Obszaru: Europejskiego

- Regionu: Środkowoeuropejskiego,

- Okręgu: Centralnego.

Na terenie opracowania planu objęcia opieką wymagają wszelkie zadrzewienia przydrożne. Obiekty te są, bowiem cennym elementem biocenotycznym stanowiąc swoiste korytarze ekologiczne, osłonę przed wiatrami, a także urozmaicają krajobraz tej okolicy.

W związku z powyższym aleje i szpalery drzew o przerwanej ciągłości należy uzupełnić dosadzając odpowiednie ich gatunki.

Analizując świat roślinny i zwierzęcy terenu opracowania planu wyróżniono, w szczególności następujące gatunki drzew:

- Klon zwyczajny / Acer platanoides

- Klon jawor / Acer pseudoplatanus;

- Sosnę czarną / Pinius nigra

- Orzech włoski / Juglans regia L.

- Bez czarny / Sambucus nigra

- Brzozę brodawkowatą / Betula pendula Roth.

- Świerk pospolity / Picea bies

- Świerk serbski / Picea omorika Purk.

- Świerk kłujący / Picea pungens Engelm.

4.8. Warunki klimatyczne.

Teren opracowania planu położony jest w strefie klimatu umiarkowanego, w obszarze przenikania się wpływów oceanizmu atlantyckiego i kontynentalizmu wschodnioeuropejskiego, przy udziale cech klimatu morskiego. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że na teren opracowania planu najczęściej napływają z zachodu wilgotne masy powietrza polarno – morskiego, związane z intensywnym przemieszczaniem się i dużą aktywnością północnoatlantyckiego niżowego ośrodka barycznego.

Na terenie tym dominują najczęściej silne wiatry z kierunku zachodniego.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 7,5oC do 8 oC.

Średnia temperatura stycznia wynosi od -1,0oC do -1,5oC.

Średnia temperatura lipca wynosi od 17,5oC do 18,0oC.

Średnia roczne sumy opadów natomiast wynoszą około 550 mm, przy maksimum opadów przypadającym w okresie letnim, w przeciągu lipca.

Pokrywa śnieżna terenu opracowania planu utrzymuje się przez około 40 dni, natomiast okres wegetacji trwa ponad 220 dni.

Według podziału R. Gumińskiego (1948) obszar należy do nadnoteckiej dzielnicy rolniczo - klimatycznej, która ma charakter przejściowy pomiędzy chłodniejszą i wilgotniejszą dzielnicą pomorską, a cieplejszą i bardziej suchą dzielnicą środkową.

Według Prawdzica (1966) teren opracowania planu należy do Krainy Pojezierza Myśliborskiego.

Według A. Wosia (1995r.) opisywany obszar położony jest w granicach regionu Zachodniopomorskiego, który charakteryzuje się w porównaniu do innych regionów Pomorza

największą liczbą dni słonecznych i ciepłych oraz bez opadów oraz najmniejszą liczbą dni z dużym zachmurzeniem. W regionie tym odnotowywane są tu względnie często w porównaniu do innych regionów występowanie dni z pogodą przymrozkowi umiarkowanie zimną z niewielkim zachmurzeniem, bez opadu i stosunkowo najmniejszą liczbą dni z pogodą przymrozkowo - umiarkowanie zimną z opadem około 10 dni oraz niewielką liczbą dni z pogodą umiarkowanie mroźną z opadem – średnio 7 dni w roku.

Podsumowując należy stwierdzić, że warunki klimatyczne charakteryzowanego obszaru są dość łagodne, o długim okresie wegetacyjnym i dużą ilością opadów w czasie trwania sezonu wegetacyjnego. Takie warunki klimatyczne sprzyjają rozwojowi szaty roślinnej wymagającej w zakresie wilgoci.

Nie stwierdzono żadnego wpływu klimatu na faunę omawianego obszaru.

  - Topoklimat .

Topoklimat to klimat niewielkich wycinków powierzchni Ziemi pozostający pod wpływem takich lokalnych czynników jak: rzeźba terenu (ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji i nachylenia zboczy), roślinność, stosunki wodne, rodzaj podłoża. Kryterium wiodącym wydzieleń jednostek topoklimatycznych są równania bilansu cieplnego charakteryzujące wymianę energii na styku atmosfery i jej powierzchni. Dla godzin dziennych równanie przyjmuje postać:

K↓ + (S) = K↑ + L + B + P + E

a dla godzin nocnych:

P + B + E + (S) = L

gdzie: K↓ - całkowite promieniowanie słoneczne (bezpośrednie i rozproszone), K↑ - odbite od podłoża promieniowanie słoneczne, (S) – ciepło wyzwalane sztucznie podczas procesów spalania, L – promieniowanie cieplne podłoża (wypromieniowanie efektywne) w zakresie długofalowym, B – wymiana cieplna między powierzchnią graniczną a podłożem wskutek przewodzenia, P – wymiana cieplna między powierzchnią graniczną a atmosferą wskutek konwekcji, E – wymiana ciepła utajonego wskutek parowania lub kondensacji wody.

Dla omawianej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono następujące rodzaje jednostek bilansowych powierzchni czynnej:

POWIERZCHNIE ZABUDOWANE, do których zalicza się obniżenia (dna dolin i inne formy wklęsłe) – powierzchnie z występującym członem S o stosunkowo małych wartościach składnika P (głównie w nocy); wskutek niedostatecznego przewietrzania zanieczyszczenie przyziemnych warstw powietrza może być bardzo duże, uciążliwe, a często szkodliwe dla ludzi

53b. o zabudowie rozproszonej

Przeprowadzona analiza przedmiotowego obszaru, dla którego opracowano projekt zmiany planu miejscowego nie wykazuje zróżnicowania pod względem jednostek bilansowych powierzchni czynnej (topoklimatów).

Na przedmiotowym terenie dominują obszary obniżeń, o zabudowie rozproszonej, stąd też przewaga topoklimatów form wklęsłych (53b).

Oceniając występowanie topoklimatów dla potrzeb zabudowy usługowej (w tym usług turystyki) przyjmuje się, że szczególnie korzystne są tereny położone na wysoczyznach oraz jej zboczach o ekspozycji południowej. Zapewnione jest wtedy dobre nasłonecznienie i właściwe przewietrzanie. Natomiast niekorzystne dla zabudowy są tereny obniżeń. Warunki usłonecznienia, swobodne nawietrzanie i przewietrzanie są na tego typu terenach niekorzystne. Na ogół występują tu mgły radiacyjne oraz stagnowanie zimnego powietrza, a także częste występowanie zjawiska inwersji temperatury. Dlatego też na tym obszarze należy unikać zadrzewiania i jego zabudowy, ponieważ następuje spływ chłodnego powietrza ku terenom obniżonym.

  - Przyrodnicze uwarunkowania i predyspozycje zagospodarowania terenu.

W wyniku przeprowadzonej analizy obszaru opracowania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw.  „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek wyróżniono sześć rodzajów uwarunkowań predyspozycji ewentualnego zagospodarowania terenu pod względem:

- oceny ukształtowania powierzchni terenu, tj. warunków korzystnych z ograniczeniami, - obszary te charakteryzują się umiarkowaną erozją;

- oceny budowy geologicznej terenu, pod względem przydatności do zagospodarowania terenu, tj.:

        - rejon o warunkach korzystnych (K):

- występują grunty nośne spoiste (gliny zwałowe) w strefie wysoczyzny morenowej płaskiej i falistej;

- występują grunty nośne niespoiste (sypkie) w strefie równiny sandrowej;

- zwierciadło wód gruntowych występuje na głębokości większej niż 3 m p. p. t.;

- nie obserwuje się występowania wód agresywnych;

- teren jest płaski lub o spadkach poniżej 60, a deniwelacje nie przekraczają 5 m;

Teren zainwestowania byłego „STAREGO TARTAKU” (oznaczono symbolem Ia1 – patrz załącznik nr 6) - obejmuje zespół budynków produkcyjnych i mieszkaniowych z otoczeniem. Kompleks zabudowy dawnego tartaku położony jest na terenie o korzystnych warunkach fizjograficznych dla zabudowy, którego jednak nie należy zbytnio intensyfikować. Teren ten wskazuje się do przekształcenia funkcjonalno-przestrzennego. Nadmienia się również, że sposób zagospodarowania tego obszaru powinien uwzględniać sąsiedztwo funkcji chronionych oraz warunki ochrony konserwatorskiej. Zaleca się byłą funkcję do przekształceń krajobrazowych oraz sposób zagospodarowania terenu zwiększający udział powierzchni biologicznie czynnej, a także sposób zagospodarowania podnoszący atrakcyjność widokową miejsca. Zespół budynków byłego tartaku, z uwagi na atrakcyjne położenie prawie nad jeziorem Barlineckim, a także nieopodal centrum miasta Barlinka w otoczeniu dużej ilości zieleni wysokiej, proponuje się przekształcić np. w centrum turystyczne miasta i regionu. Obiekty tartaku mogą być adaptowane na obiekty służące np. turystyce wodnej, co byłoby zgodne z Ustawą o ochronie przyrody i Parkiem Krajobrazowym. Rewaloryzacja, modernizacja czy przekształcenie zespołu obiektów byłego tartaku musi być o wysokich standardach technicznych i krajobrazowych przy braku jakichkolwiek uciążliwości środowiskowych.

        - rejon o warunkach średnio korzystnych (SK):

          - występują grunty nośne sypkie tarasów rzecznych oraz wodnolodowcowe o zwierciadle wód gruntowych na głębokości 2 – 3 m p. p. t.;

          - występują grunty słabospoiste (piaski gliniaste, mułki, pyły) płytko podścielone gruntami spoistymi (glinami) z płytkim zwierciadłem wód gruntowych (okresowych, zawieszonych) – strefa wzniesień moreny czołowej i strefa pagórków moren martwego lodu, kemy;

          - występują grunty nasypowe o zróżnicowanym podłożu;

          - występują słabonośne grunty organiczne i mineralno – organiczne o miąższości mniejszej niż 2 m ze zwierciadłem wód gruntowych na głębokości mniejszej niż 2 m p.p.t. (często wody agresywne);

Tereny o średniokorzystnych warunkach fizjograficznych dla zabudowy wynikającymi z ograniczeń kompleksowych oznaczonych symbolem IIId (patrz załącznik nr 6) stanowią tereny w każdym przypadku o pogorszonych warunkach gruntowo-wodnych i nieco podwyższonym poziomie wody gruntowej powodującym pogorszenie warunków termicznych i wilgotnościowych lokalnego klimatu. Na terenach tych możliwe jest sytuowanie zabudowy niskiej, rozproszonej, przy stosowaniu zabezpieczeń odpowiednio do rodzaju ograniczeń (drenaż podpiwniczeń, odwodnienie fundamentów, niwelacje, itp.).

Obszar ten pod względem fizjograficznym jest możliwy do lokalizacji zainwestowania nawiązującego funkcjonalnie do otoczenia, po uszczegółowionym rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych w każdym przypadku wydzielenia.

- oceny zalegania wód gruntowych terenu, gdzie zaliczono niniejszy teren pod względem przydatności do zagospodarowania terenu do warunków korzystnych (o głębokości zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych powyżej 2 m p.p.t.). Obszary te charakteryzują się bardzo dobrymi warunkami pod ewentualne przyszłe posadowienie obiektów kubaturowych.

- oceny bonitacji gleb, gdzie wyróżniono występowanie gruntów antropogenicznych i nasypowych.

- oceny topoklimatycznej, gdzie wyróżniono występowanie jednego rodzaju warunków pod względem przydatności do zagospodarowania terenu, tj. obszaru obniżeń, o zabudowie rozproszonej, o przewadze topoklimatów form wklęsłych (53b).

- oceny zasobów środowiska kulturowego, gdzie wyróżniono występowanie warunków korzystnych z ograniczeniami – na terenie opracowania zmiany planu wyróżniono występowanie strefy B ochrony konserwatorskiej.

Podsumowując stwierdzono, że teren opracowania zmiany planu posiada dobre warunki do wprowadzenia inwestycji.

Na podstawie omówionej oceny stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jego poszczególnych komponentów oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy określonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego przyjmuje się następujące kierunki kształtowania i ochrony środowiska:

- utrzymanie ciągłości przyrodniczej i przestrzennej wszystkich elementów osnowy ekologicznej miasta poprzez wyznaczanie nowych terenów zieleni ogólnodostępnej oraz terenów pod lokalizację układów zieleni osiedlowej i przyulicznej, a także terenów i urządzeń rekreacyjnych z dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej, z odpowiednimi układami zadrzewień i zakrzewień,

- zachowanie znacznego udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni terenu istniejących działek, w szczególności na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

- kompleksową realizację miejskich układów kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- wykluczenie możliwości zastosowania tymczasowych rozwiązań w zagospodarowaniu ścieków sanitarnych i deszczowych,

- preferowanie niskoemisyjnych źródeł ciepła wraz z pomocą Funduszu Ochrony Środowiska dla osób zmieniających źródło ciepła na niskoemisyjne,

- maksymalne ograniczenie stosowania szczelnych nawierzchni do utwardzenia dróg dojazdowych do poszczególnych budynków oraz ciągów pieszych i parkingów.

- Potencjalne zmiany stanu środowiska przyrodniczego zaistniałe w przypadku braku realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku realizacji zmiany planu na analizowanym obszarze nastąpi brak możliwości realizacji zapisów obowiązującego planu, co skutkować będzie dalszym  podupadaniem dotychczas istniejącej tam zabudowy.

Jedynie w wyniku realizacji zmiany niniejszego planu miejscowego można kompleksowo i racjonalnie zaprojektować całą sieć infrastruktury technicznej i drogowej dla części terenu objętego zmianą.

Brak realizacji zmiany planu może spowodować również dalszą degradację części obszaru dotychczas nie zainwestowanego - dalszy niekontrolowany rozwój samosiewów oraz powstawanie na tym obszarze niekontrolowanych skupisk składowania śmieci.

- Analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem w projekcie planu.

Przewidywane oddziaływanie skutków realizacji zmiany planu na środowisko przyrodnicze cechuje się znikomą ilością przekształceń mających na nie wpływ.

Opracowanie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw.  „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek (parz załącznik nr 1) ma za zadanie wprowadzić na omawianym terenie ład przestrzenny z uwzględnieniem wytycznych zapisanych w przyjętym wcześniej „studium…” oraz ochrony wszystkich walorów środowiska przyrodniczego, a także walorów środowiska kulturowego i zabytków.

Należy przypuszczać, że ustalenia projektu zmiany planu nie wpłyną w znaczący sposób na środowisko, ale będą zmierzać w kierunku jego równowagi przyrodniczej oraz tak niezbędnego w tym rejonie ładu przestrzennego. Konieczne jest jednak bezsporne respektowanie wszystkich ustaleń planu.

Realizacja na obszarze projektu zmiany planu infrastruktury technicznej spowoduje poprawę jakości środowiska przyrodniczego między innymi jakości wód powierzchniowych poprzez pośrednie podczyszczanie wód opadowych i roztopowych.

Podsumowując: Poddana analizie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ściśle ustala przeznaczenie terenu dla każdego zaprojektowanego kwartału.

W związku z powyższym dla zachowania równowagi środowiska przyrodniczego na analizowanym obszarze niezbędne jest przestrzeganie ustaleń planu i prognozy dotyczących zasad korzystania ze środowiska.

Podstawowe przeznaczenie terenu w granicy opracowania planu stwarza szereg wymagań dla realizacji nowo projektowanych inwestycji, tj.:

- nowe obiekty, tj. budynki, budowle należy ściśle realizować na podstawie wytycznych zapisanych w uchwale mpzp,

- każda nowa inwestycja musi spełniać wymogi ochrony środowiska, szczególnie te związane z funkcjami komunikacyjnymi i usługowymi,

- należy dążyć możliwie jak najszybciej do budowy kanalizacji sanitarnej i wówczas należy bezwzględnie wyegzekwować prawidłowe funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej,

- należy dążyć do wykorzystywania energii cieplnej przyjaznej dla środowiska,

- dla zapewniania odpowiedniego klimatu akustycznego należy unikać lokalizacji inwestycji, które mogą generować hałas.

Ponadto projekt przedmiotowego opracowania planu został zaprojektowany w taki sposób, aby:

- została utrzymana ciągłość przyrodnicza i przestrzenna wszystkich elementów osnowy ekologicznej miasta, poprzez projektowane tereny z dużym udziałem powierzchni biologicznie czynnej,

- został zachowany wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej,

- zostały zachowane lokalne warunki ukształtowania rzeźby terenu,

Reasumując:

Zastosowanie się do niniejszej prognozy i ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw.  „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek, a także właściwej kontroli nowo powstałych inwestycji przez odpowiednie służby samorządowe, zapewni spełnienie wymagań ochrony środowiska oraz zaprowadzi ład przestrzenny dla analizowanego obszaru.

W związku z powyższym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uznać za zgodny z zasadami ochrony środowiska.

- Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, oraz innych aktów prawnych, tj. na:

  - Parki Narodowe – nie występują na terenie planu objętego niniejszą prognozą.

  - Rezerwaty Przyrody – nie występują na terenie planu objętego niniejszą prognozą.

  - Parki Krajobrazowe.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw.  „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek nie wchodzi bezpośrednio w zakres Parku Krajobrazowego, jedynie z nim bezpośrednio sąsiaduje.

Przedmiotowa zmiana planu zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie z terenem należącym do Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 107/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2006r. w sprawie Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urzęd. Woj. Zach. Nr 89, poz.635) i bezpośrednio wchodzi w zakres otuliny niniejszego Parku Krajobrazowego.

Zgodnie z §2 obowiązującego rozporządzenia szczególnym celem ochrony Parku jest głównie zachowanie i popularyzacja jego wartości przyrodniczych, a także historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju poprzez:

  - „utrzymanie i odtwarzanie krajobrazu zbliżonego do naturalnego oraz harmonijnych krajobrazów kulturowych;

  - szczególną ochronę następujących elementów:

    - przyrodniczych: meandrująca szeroka dolina rzekę Płonie zasilana źródliskami wraz kompleksami wilgociolubnej i unikalnej roślinności; pozostałości dużych kompleksów leśnych, bogactwa fauny i szaty roślinnej obejmującej liczna grupę chronionych i rzadkich gatunków zwierząt i roślin oraz zbiorowisk roślinnych,

    - kulturowych: swoistego charakteru zabudowy wiejskiej, obiektów związanych z dawnym młynarstwem,

    - krajobrazowych: malowniczego polodowcowego krajobrazu moreny czołowej z erozjami wąwozowymi i unikalnymi skałkami zlepieńca wapienno - żwirowego; w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego;

  - powszechna dostępność walorów przyrodniczych i krajobrazowych;

  - prowadzenie działalności gospodarczej w sposób minimalizujący negatywne oddziaływania na środowisko i krajobraz;

  - rozwój budownictwa w formie uzupełnienia istniejących układów przestrzennych miast i wsi z ewentualnym ich rozszerzeniem przy unikaniu rozpraszania zabudowy;

  - rozwój infrastruktury poprawiającej stan środowiska naturalnego i warunki życia ludności”.

Niniejsze rozporządzenie ustala również szereg zakazów dla terenów wchodzących w zakres Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, które są ustaleniami obowiązującymi.

Przeprowadzona analiza zapisów omawianej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykazała, że jego realizacja nie będzie miała żadnego wpływu na sąsiadujący z nim Park Krajobrazowy, a dopuszczalne potencjalne inwestycje na tym terenie w żaden sposób nie zaliczają się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

  - Obszar Chronionego Krajobrazu – nie występuje na terenie planu objętego niniejszą prognozą.

  - Obszar Natura 2000

Obszar Natura 2000 nie występuje na terenie planu objętego niniejszą prognozą, natomiast zlokalizowany został w jego bezpośrednim sąsiedztwie od SE granicy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw.  „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek (patrz załącznik nr 7).

Obszar Natura 2000, o którym mowa nosi nazwę Puszcza Barlinecka PLB 08000 (Dyrektywa Ptasia) obejmuje fragment rozległej sandrowej Równiny Gorzowskiej, porośniętej lasami Puszczy Gorzowskiej.

Teren wytyczonego obszaru posiada bogatą sieć hydrograficzną; poprzecinaną dopływami Noteci Polka i Santoczna oraz dopływami Warty Kłodawka. Na terenie przedmiotowego obszaru znajduje się kilkadziesiąt jezior różnych typów, w większości położonych wśród lasów, z Jeziorem Dankowskim Wielkim (107 ha), oraz największym Jeziorem Barlineckim (268 ha), z którym bezpośrednio sąsiaduje teren poddany prognozie. Na obszarze Natura 2000 występują również liczne niewielkie oczka wytopiskowe oraz położone w zagłębieniach terenu torfowiska.

Lasy zajmują ponad 80% powierzchni terenu. Mimo dominacji drzewostanów sosnowych, duży jest udział buczyn i dąbrów. Najlepiej zachowany zwarty kompleks lasów bukowych znajduje się na południe od Barlinka. Na mniejszych powierzchniach, w zagłębieniach terenu, występują bory bagienne i olsy, a w dolinach cieków i w okolicy źródlisk - łęgi.

Na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB 08000 występuje co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, oraz 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).

Ostoja ma duże znaczenie dla ochrony bioróżnorodności; obejmuje wiele typów siedlisk o naturalnym charakterze (14 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej) oraz stanowiska 4 gatunków z Załącznika II tej dyrektywy, w tym żółwia błotnego Emys orbicularis. Utrzymuje się tu bogata flora naczyniowa, z licznymi gatunkami chronionymi i rzadkimi. W strumieniach występuje krasnorost Hildebrandtia rivularis, którego obecność świadczy o dużej czystości wód.

Do największych zagrożeń tego obszaru należy wycinanie starych drzewostanów, osuszanie terenów, zanieczyszczenia wód, presja turystyczna, bezpośrednie zagrożenie na skutek penetracji siedlisk (płoszenie, niszczenie gniazd), niszczenie ich przez wydeptywanie.

Opracowanie zmiany miejscowego planu na terenie sąsiednim przynajmniej częściowo zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu wód spływających z wierzchniej warstwy glebowej, a co za tym idzie jej spływu w kierunku obszaru Natura 2000 (Jeziora Barlineckiego).

Przeprowadzona dotychczas kompleksowa analiza wykazała, że projektowane przeznaczenie terenu nie spowoduje wpływu na żadne z ww. zagrożeń, może nawet częściowo je zahamuje.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja projektu poddawanego analizie nie będzie miała wpływu na sąsiadujący pośrednio obszar Natura 2000.

  - Pomniki Przyrody – nie występują na terenie planu objętego niniejszą prognozą.

  - Stanowiska Dokumentacyjne – nie występują na terenie planu objętego niniejszą prognozą.

  - Użytki Ekologiczne – nie występują na terenie planu objętego niniejszą prognozą.

  - Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe – nie występują na terenie planu objętego niniejszą prognozą.

  - Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów– nie występuje na terenie planu objętego niniejszą prognozą.

  - Obszar i teren górniczy – nie występuje na terenie planu objętego niniejszą prognozą.

  - Strefy ochrony uzdrowiska – nie występują na terenie planu objętego niniejszą prognozą.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż na obszarze realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, natomiast analiza i ocena pozostałych istniejących problemów ochrony środowiska została przeprowadzona w pkt. 6.

- Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska kulturowego z punktu widzenia realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w szczególności dotyczących obszarów stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

Na terenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występuje strefa B ochrony konserwatorskiej oraz obiekty wskazane do ochrony ustaleniami planu miejscowego.

- Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punku widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu.

W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do którego, opracowana jest niniejsza prognoza, zostały uwzględnione wszystkie cele zawarte w obowiązujących dyrektywach krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także opartych na nich aktach prawa polskiego i innych aktach dotyczących ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu krajowym.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw.  „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek uwzględnia wszystkie cele i zamierzenia ochrony środowiska zawarte w przepisach prawa, a w szczególności obszarów i obiektów chronionych określonych pkt. 7 niniejszej prognozy, poprzez obowiązek stosowania zasad ujętych w formie nakazów i zakazów.

Nadmienia się również, że specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego zmianą planu, który został zaprojektowany w taki sposób, aby jego ustalenia nie miały wpływu na obszar prawnie chroniony jakim jest Puszcza Barlinecka PLB 08000 zgodnie z obowiązującymi dyrektywami unijnymi.

Omawiany dokument, dla którego opracowywana jest prognoza uwzględnia również cele i wymagania realizowane w obiektach prawnie chronionych wg kryteriów IUCN (Światowej Unii Ochrony Przyrody), do których należy zachowanie fragmentów naturalnych ekosystemów.

Na całym obszarze planu ponadto wyznaczono współczynnik powierzchni biologicznie czynnej min. 40%.

- Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko z uwzględnieniem zależności miedzy następującymi elementami środowiska oraz oddziaływaniami na te elementy wzajemnie, a w szczególności na:

  - Różnorodność biologiczną.

Omawiany projekt został opracowany w taki sposób, aby oddziaływania potencjalnych inwestycji były niewielkie i krótkoterminowe. Projekt ten jeżeli chodzi o wartościową istniejącą różnorodność biologiczną zachowuje ją, na co ewidentnie wskazuje zapis o zakazie „podejmowania jakichkolwiek działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony pobliski obszar Natura 2000”.

Opracowana przez projektantów zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została zaprojektowana w taki sposób, aby planowane zagospodarowanie nie miało wpływu na wartości cenne przyrodniczo. Skutki realizacji przedmiotowej zmiany miejscowego planu, którego teren został poddany analizie i ocenie, na pewno nie będą miały wpływu na różnorodność biologiczną terenów należących do wyznaczonego w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 omówionego dokładnie w pkt. 7.5 niniejszej prognozy oraz na nieco dalej zlokalizowany w Waloryzacji Przyrodniczej (patrz załącznik nr 8) użytek ekologiczny UE-II oraz tym bardziej na proponowany do objęcia ochroną rezerwat przyrody „Buczyny Barlineckie” R-6.

Plan nakłada obowiązek pozostawienia w każdym z kwartałów powierzchni biologicznie czynnej w zależności od przeznaczenia terenu wskazanej na poziomie nie mniejszym niż 40% powierzchni działki.

Plan ten również nakłada obowiązek uzyskania zgody odpowiednich służb wymaganych przepisami, w przypadku niezbędnych wycięć drzew na terenach poszczególnych kwartałów lub działek. Ponadto plan ustala również:

- zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, a zatem na zdrowie ludzi;

- nakaz zachowania wartościowych drzew i krzewów oraz wprowadzenie nowej roślinności wielopiętrowej, zgodnie z wymogami siedliskowymi.

- zakaz realizacji działań powodujących powstanie zanieczyszczenia gleby albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja planu spowoduje nie tylko uporządkowanie obecnego świata roślinnego, ale również wprowadzi pewną różnorodność gatunkową np. nowe trawniki, krzewy, drzewa itp.

  - Ludzi.

Prawidłowo zrealizowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na pewno nie będzie miała ujemnych skutków mających wpływ na zdrowie i życie ludzi. Przy opracowaniu zmiany planu wzięto pod uwagę wszystkie możliwe mankamenty i zaprojektowano, go tak, aby jego następstwa nie miały negatywnych skutków dla zdrowia przebywających i mieszkających tam ludzi. Ponadto ustalono:

- obowiązek stosowania rozwiązań niezbędnych do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, a także rozwiązań zapewniających ochronę przed zanieczyszczeniami istniejącymi na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów przeznaczonych pod komunikację. W szczególności dotyczy to rozwiązań zapewniających ochronę czystości powietrza a więc i zdrowia ludzi.

- obowiązek stosowania rozwiązań zapewniających w maksymalny sposób ograniczenie oddziaływania ich na środowisko przyrodnicze.

W zakresie systemu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych oraz gospodarki odpadami projekt planu ustala:

  - zakaz odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych z powierzchni komunikacyjnych bezpośrednio do gruntu,

  - nakaz usuwania wszystkich odpadów z terenu objętego planem na wskazane przez Gminę składowisko.

  - obowiązek gromadzenia odpadów w granicach poszczególnych działek budowlanych (w miejscach wyznaczonych zgodnie z przepisami odrębnymi) w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów z uwzględnieniem ich segregacji.

  - dopuszczenie stosowania zbiorczych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów obsługujących więcej niż jedną działkę budowlaną;

  - zakaz lokalizacji pojemników wymienionych w pkt. 4 w liniach rozgraniczających dróg publicznych bez uzyskania zgody zarządcy drogi;

Realizacja zmiany planu ustala odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu planu poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej z wykorzystaniem i w powiązaniu z istniejąca siecią kanalizacji sanitarnej miasta.

W zakresie zaopatrzenia w ciepło projekt miejscowego planu nakłada obowiązek uciepłownienia w oparciu o realizację lokalnych indywidualnych źródeł ciepła, ponadto ustala nakaz zastosowania urządzeń - źródeł ciepła wykorzystujących paliwa nie powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza, a także dopuszcza wykorzystywanie odnawialnych źródeł ciepła przy realizacji systemów grzewczych z wyłączeniem siłowni wiatrowych.

Plan zabrania całkowicie lokalizacji bazowych stacji telefonii komórkowej.

Projekt poddanego analizie terenu ustala również  zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze i na zdrowie ludzi.

W związku z powyższym przedmiotowe opracowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować oddziaływanie planowanych inwestycji na zdrowie ludzi lub je wyeliminować zupełnie. Realizacja jakiejkolwiek nowej inwestycji na terenie opracowania niniejszego projektu skutkować może jedynie oddziaływaniami krótkoterminowymi czy chwilowymi na dotychczasowe środowisko przyrodnicze.

  - Rośliny i Zwierzęta.

W zakresie świata roślinnego i zwierzęcego realizacja miejscowego planu zakłada oddziaływanie głównie pozytywne, ponieważ oprócz zachowania wartościowej drzew i krzewów zakłada również ewentualne uzupełnienia zgodnie z wymogami siedliskowymi. Zapis ten dotyczy również wartościowych drzew krzewów znajdujących się w obrębie zmiany planu, a także wprowadzenia nowej roślinności o wielopiętrowej strukturze.

Plan jak wspomniano już w pkt. 9.1 wskazuje na zapis o zakazie „podejmowania jakichkolwiek działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony pobliski obszar Natura 2000”. .

Nakłada na potencjalnego inwestora obowiązek uzyskania zgody wymaganej odpowiednimi przepisami na ewentualną wycinkę jakiegokolwiek drzewa z terenu opracowania zmiany planu.

Na terenach obecnie wolnych od zabudowy realizacja zmiany planu spowoduje stałe zmiany środowiska przyrodniczego w zakresie degradacji wierzchniej warstwy glebowej, pod ewentualnymi realizowanymi obiektami, a co za tym idzie występującego środowiska roślinnego. Zgodnie z ustawą o gruntach rolnych i leśnych (Dz.U z 2004r. Nr 121,poz. 1266 z późn. zm.), art.6, ust. 2 „Przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością przemysłową, a także innych obiektów budowlanych należy stosować takie rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grunty”.

Zmiana planu nakłada obowiązek pozostawienia w każdym z kwartałów powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki.

Realizacja zmiany planu spowoduje nie tylko uporządkowanie obecnego świata roślinnego, ale również wprowadzi pewną różnorodność gatunkową np. nowe trawniki, krzewy, drzewa itp.

  - Wodę.

Powyższa zmiana planu nie przewiduje negatywnego oddziaływania na środowisko, ponieważ zapisy powyższego dokumentu ściśle przestrzegają zachowanie wszystkich wymogów mających wpływ na czystość wód powierzchniowych i gruntowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmiana planu przede wszystkim zabrania podejmowania działań mogących wpływać na stan i jakość wód podziemnych „Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 135 Barlinek”, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dla przedmiotowego terenu ponadto ustala:

- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych z powierzchni komunikacyjnych i placów bezpośrednio do gruntu;

- dopuszczenie odprowadzania wód opadowych z powierzchni komunikacji oraz placów do gruntu, po ich wstępnym podczyszczeniu;

- dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do gruntu w granicach własnej działki budowlanej pod warunkiem, że ilość odprowadzanych wód nie przekroczy jego chłonności;

- wykorzystanie wód opadowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia i użycia do nawadniania zieleni.

W związku z powyższym realizacja zmiany planu nie przewiduje negatywnych skutków wpływu ustaleń planu na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Przede wszystkim spowoduje brak możliwości przedostawania się nieoczyszczonych wód opadowych do gruntu.

Posadowienie nowej infrastruktury technicznej jaki i modernizacja istniejącej może powodować pewne nieznaczne oddziaływania o charakterze krótkoterminowym polegające na pewnym zakłóceniu równowagi w wodach gruntowych.

  - Powietrze.

Realizacja projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw.  „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek nie spowoduje znaczących zmian w atmosferze, ponieważ ustalenia zawarte w uchwale poddawanego prognozie planu wskazują na zastosowanie urządzeń wykorzystujących paliwa nie powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.

W przypadku budowy nowych źródeł ciepła, natomiast dopuszcza się realizację systemów grzewczych wykorzystujących źródła odnawialne (z wyłączeniem siłowni wiatrowych), a także ustala się obowiązek uciepłownienia w oparciu o istniejące oraz realizację nowych lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła nie generujących zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Wykorzystanie do celów grzewczych opisanych źródeł ciepła pozwoli na zachowanie właściwej jakości powietrza atmosferycznego na obszarze opracowania zmiany planu i nie będzie miało negatywnego wpływu na jego jakość.

Ponadto opracowana zmiana planu ustala również nakaz zaopatrzenia obiektów budowlanych w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniom środowiska przyrodniczego, a także nakłada obowiązek stosowania rozwiązań niezbędnych do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń oraz rozwiązań zapewniających ochronę przed zanieczyszczeniami istniejącymi. W szczególności dotyczy to rozwiązań zapewniających ochronę powietrza.

Podsumowując: całościowa realizacja planu spowoduje nieznaczny wzrost emitowanych zanieczyszczeń pochodzących z emitorów, jakimi są samochody osobowe będące następstwem wzrostu liczby turystów.

  - Powierzchnię ziemi.

Przekształcenia powierzchni ziemi będą wynikały z zainwestowania wolnych niezabudowanych obszarów zgodnych ze wskazanym w uchwale i na rysunku planu przeznaczeniem terenu.

Przedmiotowa zmiana planu zakłada przekształcenia powierzchni ziemi wyłącznie na terenach, gdzie powstanie ewentualna zabudowa kubaturowa lub też na terenach przewidzianych pod infrastrukturę techniczną, wyłącznie w zakresie związanym z realizacją zabudowy lub infrastruktury technicznej.

Przekształcenia powierzchni ziemi przy realizacji projektu planu kształtować się będą na średnim poziomie, ponieważ teren jest częściowo zainwestowany i nowe inwestycje będą realizowane głównie poprzez wymianę istniejących budynków gospodarczych w centrum i na południu obszaru na nowe i realizację nowych w ramach wyznaczonych linii zabudowy i dopuszczalnej maksymalnej intensywności zabudowy.

Przedmiotowy projekt zmiany planu w jak największym stopniu stara się zachować ład przestrzenny pomimo niezbędnych przekształceń powierzchni ziemi, poprzez wprowadzenie zapisu o obowiązku zagospodarowania mas ziemnych powstałych w wyniku prac budowlanych w granicach danej nieruchomości lub na innych obszarach wskazanych do tego celu przez odpowiednie służby miejskie. Plan nakłada również obowiązek oszczędnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji oraz zakaz niekorzystnego przekształcania ukształtowania terenu.

Podsumowując: prawidłowo zrealizowany plan spowoduje na terenach przewidzianych pod zagospodarowanie trwałe przekształcenie powierzchni ziemi. Należy podkreślić jednak fakt, że poddany analizie plan został zaprojektowany zgodnie ze sztuką urbanistyczną, aby zachować na tym obszarze w przyszłości poczucie tzw. ładu przestrzennego.

  - Krajobraz.

Zmiany krajobrazu analizowanego terenu, polegać będą głównie na uporządkowaniu i wprowadzeniu ładu przestrzennego i architektonicznego.

Istniejące i ewentualnie nowo powstałe obiekty zgodnie z ustaleniami planu powinny odznaczać się wysokimi walorami architektonicznymi tzn., że wszystkie obiekty w obrębie opracowania zmiany planu powinny posiadać zespół cech budynków i budowli charakteryzujących się właściwymi proporcjami, dobrymi wykończeniami, a także powinny nawiązywać lub nie pozostawać w dysharmonii z sąsiednimi obiektami.

Charakter proponowanych w planie rozwiązań, w żaden sposób nie spowoduje naruszenia spójności przestrzennej obszaru, ale znacznie go poprawi i uatrakcyjni. Przestrzeń publiczną, którą tworzą droga wewnętrzna KDW oraz ogólnodostępny ciąg pieszy.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że przyszłe oddziaływanie projektu planu za pomocą realizowanych w przyszłości inwestycji stworzy stały, pozytywny dla tej przestrzeni układ urbanistyczny.

  - Klimat.

Poddawana prognozie zmiana planu nie przewiduje oddziaływań mających wpływ na dotychczasowy klimat, ponieważ w swych zapisach zawiera różnego rodzaju obostrzenia prawne, zapobiegające ewentualnym następstwom wpływu na istniejące obecnie warunki klimatyczne.

  - Zasoby naturalne.

Poddawany prognozie plan nie przewiduje oddziaływań mających wpływ na zasoby naturalne. Teren planu wchodzi w strefę wysokiej ochrony oddziaływania Głównego Zbiornika Wód Gruntowych (GZWP). W związku z powyższym plan zabrania podejmowania działań mogących wpływać na stan i jakość wód podziemnych „Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 135 Barlinek”, zgodnie z przepisami odrębnymi.

  - Zabytki.

Na terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie występują żadne obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, lecz jedynie obiekty o walorach zabytkowych proponowane do wpisu do rejestru zabytków. W związku z powyższym ustalenia planu zostały skonstruowane w ten sposób, aby obiekty te nie zatraciły swojego pierwotnego charakteru, a jedynie były dostosowane do obecnych potrzeb.

  - Dobra materialne.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek nie przewiduje żadnych oddziaływań, a tym bardziej znaczących na dotychczasowe dobra materialne tego obszaru.

Podsumowując punkt 10.: Przedmiotowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została zaprojektowana w taki sposób, aby nie występowały znaczące oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz zabytki i poszczególne dobra materialne.

Przewidywane oddziaływanie skutków realizacji zmiany planu na środowisko przyrodnicze cechuje się minimalną skalą, jakością i charakterem.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma za zadanie wprowadzić na omawianym terenie ład przestrzenny z uwzględnieniem ochrony wszystkich walorów środowiska przyrodniczego, a także kulturowego i zabytków.

Należy przypuszczać, że ustalenia projektu zmiany planu nie wpłyną w znaczący sposób na środowisko, ale będą zmierzać w kierunku jego równowagi przyrodniczej oraz tak niezbędnego ładu przestrzennego. Konieczne jest jednak konsekwentne respektowanie wszystkich ustaleń planu.

- Przewidywane metody analizy realizacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz częstotliwości jej przeprowadzania.

Nie przewiduje się określenia metody analizy realizacji postanowień zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także częstotliwości jej przeprowadzania.

Realizacja postanowień omawianej zmiany mpzp będzie wiązała się z planowaną Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek oraz zainteresowaniem inwestycyjnym potencjalnych inwestorów, chcących mieć wpływ na rozwój miasta i gminy Barlinek.

- Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Po przeanalizowaniu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stwierdzono konieczności przyjęcia rozwiązań alternatywnych.

- Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Realizacja ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie miała wpływu na środowisko poza granicami niniejszego opracowania.

- Wnioski i zalecenia mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań, mogących być rezultatem realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane zagospodarowanie terenu będzie tworzyć nową strukturę w przestrzeni, w wyniku której można spodziewać się wymienionych w punkcie 6 i 7 zmian w  dotychczasowym środowisku przyrodniczym i krajobrazie.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek ściśle ustala przeznaczenie terenu dla każdego zaprojektowanego kwartału.

Dla zachowania równowagi środowiska przyrodniczego na analizowanym obszarze niezbędne jest przestrzeganie ustaleń planu i prognozy dotyczących zasad korzystania ze środowiska.

Przeznaczenie nowo projektowanych terenów w granicach opracowania zmiany planu wymusza szereg wymagań dla możliwości realizacji potencjalnych nowo projektowanych inwestycji, np.:

  - każdy nowy obiekt, tj. budynek, budowlę należy ściśle realizować na podstawie wytycznych zapisanych w uchwale zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  - każda nowa inwestycja musi spełniać wymogi ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie te związane z funkcjami komunikacyjnymi i usługowymi,

  - należy dążyć możliwie jak najszybciej do budowy kanalizacji sanitarnej co umożliwi bezwzględnie egzekwowanie prawidłowego funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej,

  - należy dążyć do wykorzystywania energii cieplnej przyjaznej dla środowiska,

  - dla zapewniania odpowiedniego klimatu akustycznego należy unikać lokalizacji inwestycji, które mogą generować hałas.

Ponadto projekt przedmiotowego opracowania planu został zaprojektowany w taki sposób, aby:

- została utrzymana ciągłość przyrodnicza i przestrzenna wszystkich elementów osnowy ekologicznej miasta, głównie poprzez zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni,

- został zachowany udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 40% powierzchni działki,

- zostały zachowane lokalne warunki ukształtowania rzeźby terenu.

Reasumując:

Zastosowanie się do niniejszej prognozy i ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek, a także właściwej kontroli nowo powstałych inwestycji przez odpowiednie służby samorządowe, zapewni spełnienie wymagań ochrony środowiska oraz zaprowadzi ład przestrzenny dla analizowanego obszaru.

W związku z powyższym projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uznać za zgodny z zasadami ochrony środowiska.

Dla zachowania równowagi środowiska przyrodniczego na analizowanym obszarze niezbędne jest przestrzeganie ustaleń planu i prognozy dotyczących zasad korzystania ze środowiska.

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek.

Zmiana planu objęto obszar o powierzchni 1,38 ha, który jest położony w granicach administracyjnych miasta Barlinek – po jego południowej stronie oraz w jego nadbrzeżnej części.

Teren zmiany planu bezpośrednio przylega do północno zachodniej strefy brzegowej Jeziora Barlineckiego.

Ustalono, że projektowane przeznaczenie terenu jest zgodne z kierunkami wskazanymi w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barlinek (Uchwała Nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 września 2002r.)

Pod względem budowy geomorfologicznej teren opracowania charakteryzuje się w większości gruntami mineralnymi pochodzenia wodno-lodowcowego reprezentowanymi przez piaski i piaski gliniaste oraz piaski gliniaste mocne w górnych warstwach do 2,0 m oraz glinami z domieszką iłów.

W świetle przepisów polskiej normy budowlanej są to grunty zaliczane do kategorii III - gliny piaszczyste, gdzie istnieje możliwość zabudowy i kat. II - piaski drobne i średnie.

Według podziału hydrogeologicznego Polski omawiany obszar położony jest w obrębie Pomorskiego Regionu Hydrogeologicznego, który charakteryzuje się występowaniem wód gruntowych tworzących ciągłe poziomy wodonośne na różnych głębokościach. Związane jest to głównie z ukształtowaniem terenu oraz głębokością zalegania warstwy nieprzepuszczalnej gruntu.

Na analizowanym obszarze wody I poziomu wód podziemnych zalegają na głębokości od 0,0 m do 4,0 m p.p.t. (patrz załącznik mapa nr 4). Wody gruntowe występują średnio na głębokości od 2.0 m p.p.t. do 4,0 m p.p.t. i charakteryzują się zwierciadłem swobodnym lub lekko napiętym przez pokrywy osadów organicznych. Nadmienia się również, że poziom swobodnego lustra wody w wodach gruntowych na tym terenie uzależniony jest ściśle od poziomu wody w Jeziorze Barlinieckim. Przeprowadzone badania wykazały również, że kraniec południowo-wschodni części opracowania prowadzi wody gruntowe o zwierciadle napiętym zlokalizowanym na głębokości od 0,5 m p.p.t. do 2,0 m p.p.t.

Informuje się również, że obszar objęty niniejszą prognozą wchodzi w zakres Strefy Ochronnej Obszaru Wysokiej Ochrony jednego z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – „Barlinka” (GZWP) Nr 135 Barlinek, który został wyznaczony w 1990r. przez zespół pod kierownictwem prof. A. S. Kleczkowskiego. Jest to zbiornik o łącznej powierzchni 170 km2 . Zbiornik ten posiada wydzielone na podstawie potencjalnego zagrożenia dwa obszary wymagające szczególnej ochrony, tj. ONO (obszar najwyższej ochrony) i OWO (obszar wysokiej ochrony).

Według podziału hydrograficznego Polski (2003r.), obszar opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest w obrębie zlewni rzeki Płoni z jeziorem Barlineckim, które są poza poddanym prognozie opracowaniem. Kierunek odwodnienia związany jest z nachyleniem terenu w kierunku jeziora Barlineckiego.

Na terenie opracowanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego występują grunty antropogeniczne, które cechują się brakiem charakteru naturalnego i półnaturalnego. Teren ten jest terenem zabudowanym. W związku z powyższym na analizowanym terenie nie występują grunty o rolniczej przydatności, a jedynie nasyp antropogeniczny na pisaku drobnym (patrz załącznik nr 4).

Na terenie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek nie stwierdzono występowania stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. Analizując świat roślinny i zwierzęcy terenu opracowania planu wyróżniono, w szczególności następujące gatunki drzew:

- Klon zwyczajny / Acer platanoides

- Klon jawor / Acer pseudoplatanus;

- Sosnę czarną / Pinius nigra

- Orzech włoski / Juglans regia L.

- Bez czarny / Sambucus nigra

- Brzozę brodawkowatą / Betula pendula Roth.

- Świerk pospolity / Picea bies

- Świerk serbski / Picea omorika Purk.

- Świerk kłujący / Picea pungens Engelm.

Oceniając występowanie topoklimatów dla potrzeb rozwoju usług turystyki będącej przedmiotem niniejszego opracowania przyjmuje się, że pod tą formę usług szczególnie korzystne są tereny położone na wzniesieniach oraz ich zboczach o ekspozycji południowej. Zapewnione jest wtedy dobre nasłonecznienie i właściwe przewietrzanie. Tereny wzniesień odznaczają się bowiem korzystnymi właściwościami klimatycznymi, tj. dobrym nasłonecznieniem, swobodnym nawietrzaniem i przewietrzaniem. Na terenach tych nie występuje zjawisko stagnacji zimnego powietrza i bardzo rzadko występują jakikolwiek zamglenia. Masy powietrza są dużo suchsze niż w obrębie innych form terenu.

Na terenie opracowania przedmiotowej zmiany wyróżniono jednak typ topoklimatów form wklęsłych (53b), które charakteryzują się niezbyt korzystnymi warunkami usłonecznienia, czy swobodnym nawietrzaniem i przewietrzaniem. Na terenie tym często mogą występować mgły radiacyjne oraz stagnowanie zimnego powietrza, a także zjawiska inwersji temperatury. Dlatego też na wskazanym terenie należy unikać zadrzewień i nadmiernej zabudowy, ponieważ najczęściej następuje spływ chłodnego powietrza z terenów wyżej położonych na tereny niższe.

Generalizacja wskaźników waloryzacyjnych wyodrębniła na ternie opracowania miejscowego planu obszar o dobrych warunkach do wprowadzenia inwestycji, choć występują tam również pewne elementy ograniczające.

Na podstawie omówionej oceny stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jego poszczególnych komponentów oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy określonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego przyjęto wszystkie dotyczące przedmiotowego terenu kierunki kształtowania i ochrony środowiska.

Na terenie przedmiotowego opracowania miejscowego planu nie stwierdzono występowania form ochrony przyrody, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r., Nr 92 poz. 880 z późn.zm.).

Stwierdzono natomiast występowanie strefy ochrony konserwatorskiej z obiektami o walorach zabytkowych – wskazanych do ochrony, przez wpis do rejestru zabytków.

W przedmiotowym opracowaniu wykazano, że na terenie opracowania projektu zmiany miejscowego planu zasadniczy układ komunikacyjny tworzy droga wewnętrzna o stosunkowo niewielkim ruchu - głównie dojazdowym. Uciążliwość ich dla środowiska ogranicza się do niewielkiej strefy, związanej z pierwszą linią zabudowy usytuowaną wzdłuż poprowadzonych tras komunikacyjnych. Prognozuje się, że rozwój komunikacji, wywołany stopniowo postępującą urbanizacją, a co za tym idzie wzrostem liczby pojazdów, spowoduje niewielkie zwiększenie natężenia ruchu na projektowanej drodze.

Przewiduje się również, że potencjalny wzrost liczby pojazdów nie powinien w wpłynąć na wzrost emisji hałasu, gdyż postęp techniczny w zakresie motoryzacji i produkcji pojazdów pozwala na obniżenie poziomu hałasu u źródła. Dotyczy to przede wszystkim stosowania coraz nowszych technologii wykonania dróg zmniejszających emisję hałasu.

Wykazano również, że brak realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje większą degradację środowiska przyrodniczego, spowodowanych zaniechaniem czynności inwestycyjnych zmierzających do poprawy ładu przestrzennego.

Należy przypuszczać, że ustalenia projektu zmiany planu nie wpłyną w znaczący sposób na środowisko, ale będą zmierzać w kierunku jego równowagi przyrodniczej oraz tak niezbędnego w tym rejonie ładu przestrzennego. Konieczne jest jednak bezsporne respektowanie wszystkich ustaleń planu.

Całościowa realizacja projektu zmiany planu spowoduje nieznaczny wzrost emitowanych zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł, jakimi są samochody osobowe, będących następstwem wzrostu liczby turystów odwiedzających to miejsce.

Podkreślić należy również, że nowo powstałe obiekty zgodnie z uchwałą projektu zmiany planu powinny odznaczać się wysokimi walorami architektonicznymi, czyli nowo wprowadzane obiekty na tereny obecnie niezainwestowane powinny posiadać zespół cech budynków i budowli charakteryzujących się właściwymi proporcjami, dobrymi wykończeniami, a także powinny nawiązywać lub nie pozostawać w dysharmonii z sąsiednimi obiektami.

Wykazano również, że charakter proponowanych w planie rozwiązań, w żaden sposób nie spowoduje naruszenia spójności przestrzennej obszaru, ale znacznie go poprawi i uatrakcyjni.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że przyszłe oddziaływanie projektu planu za pomocą realizowanych w przyszłości inwestycji stworzy stały, pozytywny dla tej przestrzeni reprezentacyjny układ urbanistyczny.

PODSUMOWUJĄC:

Prawidłowo zrealizowana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na pewno nie będzie miała ujemnych skutków mających wpływ na zdrowie i życie ludzi. Przy opracowaniu zmiany planu wzięto pod uwagę wszystkie możliwe mankamenty i zaprojektowano go tak, aby jego następstwa nie miały negatywnych skutków dla zdrowia przebywających i mieszkających tam ludzi.

W związku z powyższym realizacja ustaleń projektu zmiany planu spowoduje znaczną dbałość o poszczególne układy urbanistyczne.

Na obszarze opracowania projektu zmiany planu nie przewiduje się powstawania jakichkolwiek konfliktów przestrzennych, a realizacja projektu planu jest odpowiedzią na potrzeby miasta i społeczeństwa, a projektowane przeznaczenie terenu powinno bezpośrednio służyć mieszkańcom miasta Barlinka.