Suplement

do Specyfikacji Technicznych

Preambuła

SUPLEMENT  do Specyfikacji Technicznych należy czytać łącznie 
z pozostałymi specyfikacjami  technicznymi i dokumentacją projektową.

W przypadku zmian lub rozbieżności pomiędzy treścią Suplementu w stosunku do pozostałych specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej - Suplement  stanowi dokument nadrzędny nad pozostałymi.

UWAGA: Wszelkie nazwy własne użyte w treści Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej, Tabeli Elementów Ceny Ryczałtowej oraz Suplemencie  należy czytać jako te lub równoważne i traktować jako wskazanie parametrów technicznych i jakościowych.

Dotyczy: ST-00.00 WARUNKI OGÓLNE

Pkt. 9. Przedmiar i obmiar robót  – zmienia się następująco:

Kontrakt nie będzie rozliczany obmiarowo.

Pkt. 10. Rozliczenie Robót  – zmienia się następująco:

10.1.  Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie całego zadania.

Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z niniejszej ST w cenie wykonania robót. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych płatności z tytułu organizacji placu 
i zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego.

Cena ryczałtowa za wykonanie zadnia  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jego wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczałtowa  będzie obejmować:

- Robociznę bezpośrednią,

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dowozu na plac budowy;

- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);

- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy,

- Koszty zajęcia pasa drogowego;

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za wykonane zadanie  jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

Przedmiary robót są załączone w celu informacyjnym. Nie mogą  stanowić podstawy wyceny. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwagi ogólne.

Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Wszystkie użyte materiały użyte muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne  lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany wg wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Dotyczy: ST-01.00. ÷ ST-01.22. BRANŻY BUDOWLANEJ I KONSTRUKCYJNEJ

Pkt. 10. Rozliczenie Robót  – zmienia się następująco:

Cena ryczałtowa  za wykonanie 1 kpl robót  będzie uwzględniać:

- wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jego wykonanie, określone dla danego elementu w odpowiednich zapisach kolejnych ST , Suplemencie  i w Dokumentacji Projektowej oraz koszty wynikające z pkt.10.1. S- 00.00. Wymagania Ogólne.

Dotyczy: ST-01.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Pkt.1.3. Uzupełnia się następująco:

  - Zakres robót objętych ST

Rozbiórki elementow zagospodarowania terenu:

    - Nawierzchni betonowych wokół budynków;

    - Okładzin schodów, opaski betonowej, barierek – schody na skarpie;

Rozbiórki w budynku merytoryczno-administarcyjnym – istniejącym (budynek nr I na rys. Z1.1):

    - Okien i  drzwi wraz z ościeżnicami

    - Opierzeń, obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych;

    - Ścian wewnętrznych z cegły;

    - Konstrukcji betonowych;

    - Stropów;

    - Wykucie otworów w ścianach dla otworów okiennych i drzwi;

    - Skucie tynków i okładzin na ścianach;

    - Skucie tynków na stropach;

    - Elementów ślusarskich (balustrady, kratki);

    - ścian okladzin Posadzek z tworzyw sztucznych;

    - Posadzek z paneli i parkietu;

    - Posadzek z płytek ceramicznych;

Rozbiórki w budynku sali widowiskowej – istniejący (budynek nr II na rys. Z1.1)

    - Wykucie uszkodzonych elementów posadzki z płyt marmurowych (ok. 3m2);

    - Demontaz witryny z drzwiami wejściowymi zewnętrznymi (2,25x3,52 m – drzwiwejsciowe 2,25x2 m);

    - Demontaz drzwi wejsciowych wewnętrznych (2,25x3,0m);

Pkt. 10 Uzupełnia się następujaco:

Cena elementu wg tabeli musi zawierać:

- Koszty materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania robót;

- Przygotowanie stanowiska pracy (koszty pomostów, rusztowań itp.), zabezpieczenia 
i oznakowanie bhp;

- Posegregowanie materiału rozbiórkowego;

- Wywiezienie poza obręb placu budowy;

- Przewiezienie odpadów na składowisko;

- Koszty składowania i utylizacji;

- Wynagrodzenia, koszty ogólne, koszty sprzetu i transportu, zysk i inne wynikające z organizacji robót;

Uwaga:

- Odległość wywozu ustala Oferent na etapie przygotowania oferty.

- Złom z rozbiórki Wykonawca sprzeda. Wartość sprzedaży pomniejszy koszty robót na etapie ofertowania.

Dotyczy: ST-02.  ROBOTY ZIEMNE.

Pkt.10 - Uzupełnia się następująco

Ponadto cena elementu wg tabeli musi zawierać:

- Koszty materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania robót;

- Zabezpieczenia bhp i inne wynikające z organizacji robót;

- Wykopy z załadunkiem na samochody i wywiezienie urobku poza teren budowy na miejsce składowania – miejsce składowania staraniem i na koszt Wykonawcy;

- Zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem gruntem nadającym się do zagęszczenia i zasypania, z dowozem gruntu;

- Umocnienie wykopów;

- Zabezpieczenie kolizji;

- Uporządkowanie terenu i dróg dojazdowych;

- Wynagrodzenia, koszty ogólne, koszty sprzetu i transportu, zysk i inne wynikające z organizacji robót;

Dotyczy: ST-01.05 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE

Pkt. 1.3 Zakres robót objętych ST – Uzupełnia się;
1. Szyb windowy,

Pkt. 3 Materiały i wyroby - Uzupełnia się następująco:

- Podloża pod ławy i stopy fundamentowe – B10;

- Ławy płyty fundamentowe – B25 W8; B30 W8;

- Stropy – B30;

- Ściany   – B25;

- Belki, słupy i podciągi – B30;

- Murki oporowe – B25W;

Wykonać zgodnie z DT.

Pkt. 10 - Uzupełnia się następująco:

Cena elementu wg tabeli ponadto musi zawierać:

- Koszty materiałów i ich transportu do miejsca wbudowania.

- Koszty zabezpieczeń i oznakowań bhp.

- Wynagrodzenia, koszty ogólne, koszty sprzetu i transportu, zysk i inne wynikające z organizacji robót.

Dotyczy: ST-01.06 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA

Pkt. 3 Materiały i wyroby - Uzupełnia się następująco

- Ławy, ściany fundamentowe –  BSt500, A-0- StOS,

- Stropy –  BSt500;

- Ściany żelbetowe –B25, B30;

- Belki, słupy i podciągi – BSt500, A-0- StOS;

- Nadproża – stal profilowa St3S;

- Murki oporowe – BSt500, A-0- StOS;

Pkt. 10 Rozliczenie robót - Uzupełnia się następująco:

Cena elementu wg tabeli ponadto musi zawierać:

- Koszty zabezpieczeń i oznakowań bhp;

- Wynagrodzenia, koszty ogólne, koszty sprzetu i transportu, zysk i inne wynikające z organizacji robót.

- Wstępny montaż

- Wykonanie robót zasadniczych montażowych wg wymagań niniejszej ST i Inżyniera,

- Zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne, malowanie konstrukcji

- Dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań

Dotyczy: ST-01.07 WYKONANIE POKRYCIA DACHOWEGO

Pkt.1.3. Zakres robót objętych ST - Uzupełnia się następująco:

Budynek  merytoryczno-administarcyjny  (budynek nr I na rys. Z1.1):

- Zabezpieczenie więźby dachowej p.poż i biologiczne;

- Czyszczenie, konserwacji i renowacja pokrycia dachowego;

- Opierzenia, obróbki blacharskie, rury i rynny spustowych, zbiorniczki przy rynnach;

- Kominy;

- Podbitka dachowa;

Pkt. 3 Materiały i wyroby - Uzupełnia się następująco

.

- Impregnat do renowacji dachówek betonowych np. Spectrum dekodach w kolorze ciemnoczerwonym;

- Opierzenia obrobki blacharskie, rury i rynny spustowe, kosz rynnowy przy rynnach – blacha cynkowo-tytanowa.

- Cegła klinkierowa pełna klasy 15;

Pkt. 6. Wykonanie robót budowlanych - Uzupełnia się następująco:

Więźbę dachową oczyscić. Pokryć dwukrtnie impregnatem przeciw biokorozji  i p.poż.

Wykonac czyszczenie, renowację i konserwację dachówki  budynku. Czyszczenie  dachowki wykonac metodą  wysokociśnieniową, lub za pomocą dysz wirujacych z dodatkiem środków chwemicznych. Oczyszczoną powierzchnię zabezpieczyć środkiem hydrofobowym, który zabezpieczy dachówkę przed wsiąkaniem wody, osadzaniem mchu i emisji.  Stosować srodek hydrofobowy z dodatkiem barwnika.

Podbidkę dachową oczyścić, wymienić elementy  przegniłe i uszkodzone zabezpieczyć impregnatem wodochronny i grybobójczo i owadobójczym. Kominy ponad połacią dachową przemurować cegłą klinkierową (kolor czerwony).

Zamontować rury, rynny spustowe, opierzenia. Dostosować podejścia kanalizacji deszczowej pod rynny spustowe.

Pkt. 10 Rozliczenie robót - Uzupełnia się następująco:

Kwoty ryczałtowe robót będą ponadto obejmować:

- Dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania;

- Oczyszczenie i konserwację więźby dachowej;

- Oczyszczenie, konserwację i renowację pokrycia dachowego;

- Założenie i umocowanie rynien i rur spustowych;

- Wykonanie nowych rewizji dla rur spustowych (dostosowanie podejść deszczowych pod rynny po ociepleniu budynku);

- Wykonanie obróbki świetlików, włazów okien połaciowych wywiewek kanalizacyjnych kominów;

- Przemurowanie kominów;

- Zabezpieczenie podbitki dachowej.

Dotyczy: ST-01.10 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

Pkt. 3 Materiały i wyroby - Uzupełnia się następująco

.

- Styropian EPS 100 - 038 : grubość wg PT - izolacja posadzek;

- Styropian EPS   70 – 040 : fasada;

- Siatka z włókna szklanego St 17/1.1;

- Płyty z wełny mineralnej twardej ,  współczynnik  przewodzenia ciepła D = 0,039 W/mK, klasa reakcji na ogień: A1- wyrób niepalny (wg PN EN13501), grubość wg PT

Dotyczy: ST-01.13 MONTAŻ WIND

Pkt. 6. Wykonanie robót budowlanych - Uzupełnia się następująco:

6.1. Instalacja urządzeń dźwigowych .

- Dostawa  i montaż urządzeń;

- Wykonanie niezbędnych  prac branży  elektrycznej – włączenie urządzenia   do istniejącej instalacji  (zasilanie, zabezpieczenie) wraz z koniecznymi do wykonanie drobnymi pracami budowlanymi i pomiarami elektrycznymi , wymaganymi przepisami;

- Uruchomienie urządzeń;

- Odbiór urządzenia przez Urząd Odbioru Technicznego;

- Przeszkolenie Pracowników Zamawiającego;

Pkt. 10. Rozliczenie Robót  – uzupełnia  się następująco:

10.1. Podstawa płatności.

W cenie ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia , w zakresie robót objętych niniejszą ST należy uwzględnić: wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- Koszty mediów na czas realizacji zadania oraz koszty ochrony budowy;

- Koszty dokumentacji technologicznej;

- Koszty wykonania prac branży elektrycznej związanych z montażem i uruchomieniem urządzeń dźwigowych;

- Koszty podestów montażowych, rusztowań;

- Dostawa  urządzenia dźwigowego wraz z kosztami transportu do obiektu;

- Montaż i uruchomienie urządzenia dźwigowego;

- Koszty przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi;

- Dostarczenie pełnej , wymagane przepisami dokumentacji;

- Koszty przeprowadzenia kontroli końcowej przez jednostkę notyfikowaną;

- Koszty związane z rejestracją dźwigu w UDT;

- Koszty konserwacji i przeglądów w okresie gwarancyjnym;

- Wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych;

- Wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów.

Dotyczy: ST-01.15 ST-01.16  MONTAZ ŚLUSARKI I STOLARKI

Pkt.1.3. Uzupełnia się następująco:

Budynek merytoryczno-administarcyjnym – istniejący (budynek nr I na rys. Z1.1);

- Wymiana stolarki okiennej w budynku merytoryczno-administarcyjnym – istniejącym (budynek nr I na rys. Z1.1);

Budynek sali widowiskowej – istniejący (budynek nr II na rys. Z1.1)

- Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych;

- Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych;

Pkt. 3 Materiały i wyroby – Uzupełnia się nastepujaco:

Stolarka okienna: okna drewniane:

- Profile z drewna klejonego trzywarstwowo;

- Zestaw dwuszybowy, jednokomorowy, skrzydła uchylno-rozwierane,

- Szyby o izolacyjności termicznej U ≤1,0 W/m2K,

- Kolor stolarki -  jasne  (do uzgodnienia z Inżynierem)

- Okucia obwiedniowe,  klamki proste, stalowe, powlekane, możliwość rozszczelniania, nawietrzniki – zgodnie z DT

- Okapniki rynnowe aluminiowe malowane proszkowo w kolorze stolarki;

- Pianka, silikon, łączniki, kotwy;

- Parapety zewnętrzne: z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej poliestrem, 
w kolorze Uzgodnionym z Inżynierem

- Parapety wewnętrzne: prefabrykowane, sztuczny kamień -terazzo, gr.4 cm odporne na ścieranie, zabrudzenia, działanie światła;

- Materiały pomocnicze;

Stolarka okienna: okna drewniana – poziom parteru:

- Profile z drewna klejonego trzywarstwowo;

- Zestaw dwuszybowy, jednokomorowy, skrzydła uchylno-rozwierane,

- Szyby o izolacyjności termicznej U ≤1,0 W/m2K,

- Kolor stolarki -  jasne  (do uzgodnienia z Inżynierem)

- Okucia obwiedniowe,  klamki proste, stalowe, powlekane, możliwość rozszczelniania, nawietrzniki – zgodnie z DT,

- Okapniki rynnowe aluminiowe malowane proszkowo w kolorze stolarki;

- Pianka, silikon, łączniki, kotwy,

- Nadproże typu L - ceramiczno-żelbetowe belki nadprożowe systemowe 
o współczynniku przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych  U=0,31 W/m2K;

- Żaluzje aluminiowe lakierowane (kolor podlega akceptacji Inżyniera);

- Skrzynka aluminiowa w montowana w ościeży;

- Parapety zewnętrzne: z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej poliestrem, 
w kolorze uzgodnionym z Inżynierem.

- Parapety wewnętrzne: prefabrykowane, sztuczny kamień -terazzo, gr.4 cm odporne na ścieranie, zabrudzenia, działanie światła,

- Materiały pomocnicze;

Stolarka okienna aluminiowa:

- Profile aluminiowe, malowane proszkowo (mat) z wkładką termiczną,  U ≤ 2,0 W/ m2 K - dla ramy

- Szyby zespolone - szkło bezpieczne , U ≤ 1,0 W /m2 K - dla szyby

- Okucia okien systemowe,

- klamki ze stali nierdzewnej

- Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze,

- Odporność ogniowa zgodna z DT.

Ślusarka aluminowa.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe

- Profile aluminiowe, malowane proszkowo (mat) z wkładką termiczną,  U ≤ 2,0 W/ m2 K - dla ramy, szklone szybą lub pełne;

- Szklone - szyba zespolona podwójnie  bezpieczna , U ≤ 1,0 W /m2 K;

- Panele aluminiowe lakierowane termoizolacyjne;

- Okucia drzwi antywłamaniowe,  trzy zawiasy wzmocnione

- Zamki antypaniczne;

- Klamki  lub pochwyty ze stali nierdzewnej;

- Samozamykacze;

- Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze,

- Odporność ogniowa zgodna z DT.

Drzwi zewnętrzne drewniane

- Drzwi drewniane pełne o współczynniku U < 2,6 W/m2K;

- Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, skrzydła pełne, wykonane są z klejonego trójwarstwowo drewna liściastego, zabezpieczone na promieniowanie UV warunki atmosferyczne i zwiekszonej odporności na zarysowania;

- Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej;

- Trwałe uszczelki systemowe;

- Zamki z rdzeniem stalowym, do wkładek patentowych;

- Klamki ze stali nierdzewnej;

- Samozamykacze;

- Próg stalowy;

- Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze;

Drzwi wewnętrzne aluminiowe

- Drzwi aluminiowe malowane proszkowo (mat), szkolne szybą bezpieczną lub pełne,

- Panele aluminiowe lakierowane,

- Okucia drzwi systemowe,  trzy zawiasy wzmocnione ze stali nierdzewnej,

- Zamki z wkładką patentową zgodnie z DT;

- Klamki  lub pochwyty ze stali nierdzewnej,

- Samozamykacze,

- Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze,

- Odporność ogniowa zgodna z DT.

Drzwi wewnętrzne drewniane:

- Drzwi z drewna klejonego, liściastego, pełne jednoskrzydłowe w kolorze naturalnym, zabezpieczone lakierem (mat) o zwiekszonej odporności na zarysowania;

- Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej;

- Ościeżnica drewniana regulowana na grubość muru, w kolorze skrzydeł;

- Zamki z rdzeniem stalowym, do wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od rodzaju pomieszczenia;

- Klamki ze stali nierdzewnej;

- Samozamykacze;

Pkt. 6  Wykonanie robót budowlanych - Uzupełnia się nastepujaco;

Budynek merytoryczno-administarcyjnym – istniejący (budynek nr I na rys. Z1.1- poziom parteru);

Zdemontować stolarkę okienną z PVC. Demontaż okien PVC prowadzić ze szczególną ostrożnością, tak, by nie uległy uszkodzeniu. Zdemontowane okna oczyścić, zabezpieczyć przed uszkodzeniem i odwieźć w miejsce składowania. Okna są własnością Zamawiajacego i są przeznaczone do ponownego wbudowania.

We wszystkich oknach parteru zdemontować istniejące nadproże, powiększyć otwory okienne, tak, aby można było zamontować skrzynkę na rolety,  zamontować nadproże typu L, skrzynkę z żaluzjami i okna. Zamontować podokiennki i parapety.

Budynek sali widowiskowej – istniejący (budynek nr II na rys. Z1.1)

Istniejacą ściankę aluminiową przeszkloną z drzwiami - wejściowe zewnętrzne zdemontować, materiał pochodzący z rozbiórki wywieść na składowisko i utylizować (koszt ująć w cenie robót rozbiórkowych).

Drzwi - wejściowe wewnętrzne zdemontować, materiał pochodzący z rozbiórki wywieść na składowisko i utylizować (koszt ująć w cenie robót rozbiórkowych).

Zamontować ściankę aluminiową przeszkloną 2,25x3,52 m i drzwi dwuskrzydłowe ( 2x 2,25x1,0 m), przeszklone (wymiary sprawdzić na placu budowy). Szkło bezpieczne, antywłamaniowe. Przed wejściem zamontować

Zamontowaść drzwi wejściowe dwuskrzydłowe (2x2,25x1,5 m) (wymiary sprawdzić na placu budowy). Szkło bezpieczne przydymione.

Przed wejściem do budynku nr II zamontować wycieraczki

Wycieraczka zewnętrzna aluminiowa 22 mm wyrób CSN, EMCO lub równoważne.

Wymiary  160x100 cm.

- Wycieraczka czyszcząca wykonana z pełnych profili aluminiowych wypełnionych   wkładami czyszczącymi szczotkowo - gumowymi.

- Montaż wyłącznie w zagłębieniu w posadzce wyposażona w wymienne wkłady czyszczące,

- Wykończona gumowym profilem o funkcji amortyzującej;

- Kolor wycieraczki ciemnoszary;

Wycieraczka wewnętrzna aluminiowa 22 mm wyrób CSN, EMCO lub równoważne.

Wymiary  140x100 cm.

- Wycieraczka czyszcząca wykonana z pełnych profili aluminiowych wypełnionych   wkładami czyszczącymi tekstylnymi (ryps lub włókno cięte).

- Montaż wyłącznie w zagłębieniu w posadzce wyposażona w wymienne wkłady czyszczące,

- Wykończona gumowym profilem o funkcji amortyzującej;

- Kolor wycieraczki ciemnoszary;

Dotyczy: ST-01.16 TYNKI I GŁADZIE

Pkt. 10. Rozliczenia robót

Kwota ryczałtowa robót obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

- Zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

- Obsługę sprzętu,

- Ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót,

- Ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,

- Osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,

- Umocowanie profili tynkarskich,

- Wykonanie robót tynkarskich;

- Osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- Usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,

- Usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych,

- Wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- Usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),

- Likwidację stanowiska roboczego.

- Wywóz pozostałości na składowisko wraz z opłatami składowania.

Dotyczy: ST-01.19 WYKONANIE POSADZEK

Pkt. 1.3. Zakres robót objętych ST – Uzupełnia się zapisy

- Przygotowanie podłoża

- Wykonanie posadzek.

- Wykonanie okładzin schodów terenowych.

Pkt. 3 Materiały i wyroby – Uzupełnia się zapisy:

1. Płytki gresowe, antypoślizgowe (na schodach z ryflami) - zastosowanie zgodnie 
z programem uzytkowym w DT:

- Grupa B1a  wg EN ISO 13006;

- Dopuszczalne odchylenie średniego wymiaru każdej płytki od średniego wymiaru 10 próbek wg EN ISO 10545-2:  0,3%;

- Klasa antypoślizgowości wg DIN 51130: kl.R10;

- Odporność na wgłębne ścieranie powierzchni płytek nieszkliwionych wg EN ISO 10545-6: < 150mm3;

- Klej wg wskazówek producenta;

- Kształtki cokołowe.

2. Płytki gresowe zastosowanie zgodnie z programem uzytkowym w DT:

- Grupa B1a  wg EN ISO 13006;

- Dopuszczalne odchylenie średniego wymiaru każdej płytki od średniego wymiaru 10 próbek wg EN ISO 10545-2:  0,3%;

- Wytrzymałość na zginanie wg EN ISO 10545-4 : > 40 N/mm2;

- Odporność na wgłębne ścieranie powierzchni płytek nieszkliwionych wg EN ISO 10545-6: < 150mm3;

- Klasa antypoślizgowości wg DIN 51130: kl.R10;

- Klej wg wskazówek producenta;

- Kształtki cokołowe.

3. Płytki z terrakoty - zastosowanie zgodnie z programem uzytkowym w DT :

- Dopuszczalne odchylenie średniego wymiaru każdej płytki od średniego wymiaru 10 próbek wg EN ISO 10545-2:  0,3%;

- Klasa antypoślizgowości wg DIN 51130: kl.R10;

- Odporność na wgłębne ścieranie powierzchni płytek nieszkliwionych wg EN ISO 10545-6: < 150mm3;

- Kształtki cokołowe.

4. Wykladzina rulonowa dywanowa - zastosowanie zgodnie z programem uzytkowym w DT i  IDW.

5. Parkiet (deszczułki drewniane) -  zastosowanie zgodnie z programem uzytkowym w DT;

- Parkiet dębowy 22 mm grubości o wymiarach ok. 70 x 500 mm klasy I,

- Listwy przypodłogowe dębowe klasy I;

- Klej do parkietów zgodnie ze wskazówkami producenta;

Budynek sali widowiskowej – istniejący (budynek nr II na rys. Z1.1)

6. Płyty marmurowe.

Pkt. 6 Wykonanie robót budowlanych - Uzupełnia się zapisy.

1. Podłogi z deszczułek drewnianych.

Rozebrać całość posadzki z deszczułek – parkiet. Deszczułki o czyścić, przesortować 
i przekazać do dyspozycji Zamawiającego (z odwozem na miejsce składowania).

Podłoże oczyścić, wyrównać i wypoziomować. Ułożyć podłogę z deszczułek, sposób układania w „jodełką”. Wycylkinować (bezpyłowo), pomalować lakierem podkładowym 
i trzykrotnie lakierem o podwyższonej odporności na zarysowanie, przeznaczonym do obiektów użyteczności publicznej, narażonych na silne ścieranie, w wersji „półmat”. Zamontować listwy przypodłogowe.

2. Płyty marmurowe.

W przedsionku sali widowiskowej wykuć zniszczone i uszkodzone płyty marmurowe, oczyścić podłoże. W miejsce wykutych płyt wbudować  nowe z materiału  identycznego z istniejącym.

Cena robót zawiera:

- Prace przygotowawcze;

- Dostarczenie i wbudowanie płyt marmurowych;

- Spoinowanie;

Dotyczy: ST-01.20 LICOWANIE SCIAN.

Pkt. 3 Materiały i wyroby – Uzupełnia się zapisy:

- Płytki ceramiczne ścienne monokolor, mat , półmat, układane metodą kombinowaną, 
o parametrach: grupa BI-b E≤3% Norma EN 14411, płytki różnej wielkości;

- Mozaika  10%;

- Elastyczne powłoki uszczelniające, poliuretanowe, dwuskładnikowe z przeznaczeniem  do pomieszczeń mokrych, np. SOPRO PU-FD,

- Wysokoelastyczny klej do płytek ceramicznych , do obiektów mokrych

- Zaprawa do spoinowania z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych

- Materiały pomocnicze uszczelniające w systemie producenta zapraw klejowych, fugowych i powłok uszczelniających: taśmy, narożniki, kołnierze, itp.

Pkt. 6 Uzupełnia się zapisy:

W pomieszczeniach mokrych:

- Wykonać na ścianach izolację z folii płynnej pod płytki.

- Stosować do spoinowania zaprawy specjalne, przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych, odporne na pleśń

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie sa układane płytki - płytka powinna być zlicowana z tynkiem.

Pkt. 10 - Uzupełnienia zapisy:

- Sprawdzenie i przygotowanie podłoży –  oczyszczenie, mycie,  szpachlowanie, wyrównanie powierzchni, izolacje z folii płynnej → pod płytki w pomieszczeniach mokrych.

Dotyczy: ST-01.21 ROBOTY MALARSKIE

Pkt. 1.3 Zakres robot objetych ST - Uzupełnia się następująco:

1.3.1.  Roboty malarskie wewnętrzne

1.3.2.  Roboty malarskie zewnętrzne

Pkt. 3.   Materiały i wyroby - uzupełnia się następująco:

Wymagania materiałowe:

- Emulsje gruntujące do zastosowania wewnętrznego;

- Farby lateksowe do wymalowań wewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć: stopień połysku – półmat, odporność na szorowanie na mokro – farba kl.I wg PN-C-81914:2002, kolor;

- Farby silikonowe  do malowania zewnętrznego;

- Grunty do farb silikonowych;

Dotyczy: ST-01.22 ELEWACJA

Pkt. 1.3. Zakres robót objętych ST – Uzupełnia się:

- Wykonanie ocieplenia, tynków cienkowarstwowych, malowania tynków i odtworzenie  i elementów muru pruskiego w budynku nr I.

- Wykonanie przeszkleń elewacji.

- Licowanie ścian zewnętrznych płytkami ceramicznymi elewacyjnymi.

Pkt. 3.   Materiały i wyroby - uzupełnia się następująco:

- Tynki cienkowarstwowe.

- Farby  silikonowe do malowania tynków zewnętrznych.

- Płytki elewacyjne ceramiczne – gres w całej masie polerowany gr. 10,5 cm 
o wymiarach 60x60 lub 30x60 cm, na wieszakach metalowych cynkowanych, 
w systemie wentylowanej elewacji, np. Casalgrande Padana w kolorze uzgodnionym z Inżynierem.

Pkt. 10 - Uzupełnienia zapisy:

- Dostarczenie materiału do miejsca wbudowania.

- Doniesienie, ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań przenośnych, zabezpieczeń podparć i osłon.

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

- Dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu wraz z obsługą.

- Ocenę i przygotowanie podłoża,

- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- Wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,

- Gruntowanie podłoża,

- Przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,

- Szlifowanie powierzchni płyt,

- Mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych,

- Ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,

- Wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,

- Gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie  elementów dekoracyjnych (profili),

- Wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,

- Wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- Wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, okładziny, malowanie,

- Usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń,

- Uporządkowanie terenu wykonywania prac,

- Usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,

- Likwidację stanowiska roboczego.

- Wywóz gruzu z rozbiórki na składowisko wraz z opłatami składowania

Ponadto cena zawiera:

1 Odtworzenie rysunku muru pruskiego na wykonanej elewacji budynku nr I.

Dotyczy: ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres robót obejmuje:

- Wycinka drzew;

- Nawierzchnie z kostki betonowej;

- Nawierzchnie z kostki kamiennej;

- Okładziny schodów terenowych;

- Nasadzenia rekompensujace i nasadzenia uzupełniajace;

- Plantowanie terenu

- Ogrodzenie terenu;

- Ławki i kosze;

1. Wycinka drzew:

Do usunięcia przewidziano 3 drzewa liściaste i krzew:

- Nr 1: Ø  96 cm, wys. 9 m, śr. Korony: 6 m

- Nr 2: Ø  42 cm, wys. 4,5 m, śr. Korony: 2,5 m

- Nr 3: Ø 62 cm, wys. 8,5 m, śr. Korony: 7 m

- Nr 4: pow. zakrzewienia: 3 m2, wys. 3,5 m

Cena zawiera:

- Wycięcie drzew i krzewu wraz z wykarczowaniem pni ,

- Wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy staraniem i na koszt Wykonawcy,

- Zasypanie dołów po karczowaniu drzew oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

- Uporzadkowanie terenu;

2. Nawierzchnia z kostki betonowej.

- Korytowanie gł. 30 cm;

- Podbudowaz kruszywa łamego gr. 15 cm;

- Nawierzchnia z kostki betonowj gr. 8 cm na podstpce cemetowo-piaskowej;

- Obrzeza betonowe;

Cena zawiera;

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Oznakowanie robót,

- Przygotowanie podłoża,

- Dostarczenie materiałów,

- Rozścielenie podsypki  cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- Ułożenie i ubicie kostki,

- Wypełnienie spoin,

- Ustawienie obrzeża betonowego;

- Przeprowadzenie badań i pomiarów.

- Nawierzchnia z kostki kamiennej.

- Korytowanie gł. 30 cm;

- Podsypka cementowo-piaskowej. 15 cm;

- Nawierzchnia z kostki kamiennej na podstpce cemetowo-piaskowej;

- Oporniki;

Cena zawiera;

- Roboty przygotowawcze,

- Oznakowanie robót,

- Przygotowanie podłoża,

- Dostarczenie materiału i wykonanie podsypki,

- Ułożenie i ubicie,

- Wypełnienie spoin,

- Ustwienie oporników;

- Przeprowadzenie badań i pomiarów;

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- Usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

- Likwidację stanowiska roboczego,

- Wywóz pozostałości na składowisko wraz z opłatami składowania

4. Okładziny schodów terenowych:

  - Płyty granitowe (wymiar w uzgodnieniu z Inżynierem) z nawierzchnią płomieniowaną antypoślizgowe w kolorze szarego granitu gr. min 4 cm;

  - Kostka granitowa 4/6 w kolorze szarego granitu;

  - Beton B15;

  - Pochwyty ze stali ocynkowanej malowanej malowanej proszkowo;

Schody terenowe prowadzące do ul. Górnej należy odremontować. Usunąć istniejące płytki, wyrównać podłoże betonowe i ułożyć nowe płytki granitowe z nawierzchnią płomieniowaną antypoślizgowe w kolorze szarego granitu (płytki lub płyty na całość stopni schodowych 
o grubości min. 4 cm). Na spocznikach nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 w kolorze szarego granitu. Murki oporowe ograniczające schody wyrównać i uzupełnić braki. Zamontować nowy pochwyt obustronny ze stali ocynkowanej malowanej na kolor Antracyt zgodny z kolorem ogrodzenia od ul. Podgórnej (na całej długości schodów).

Cena zawiera;

- Roboty przygotowawcze;

- Oznakowanie robót;

- Oczyszczenie i naprawę podłoża;

- Wypoziomowanie podłoża;

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

- Zakup i dostawa materiałów, narzędzi i sprzętu,

- Wykonanie prac zasadniczych: obłożenie spoczników i stopni schodowych, naprawa murków, montaż pochwytów;

- Uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

- Usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

- Likwidację stanowiska roboczego,

- Wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Wywóz pozostałości na składowisko wraz z opłatami składowania.

4. Nasadzenia rekompensujace i nasadzenia uzupełniajace;

- Roślinność zimozielona np. żywotnik zachodni odmiany Smaragd – 20 szt – wiek sadzonki powyżej 5 lat wysokość min 1 m (wzdłuż ul. Podgórnej);

- Na odcinku schodów przy dolnym tarasie zasadzić zieleń średnią. Nasadzeniz żywoplotowe zimozielone np. bukszpan wieczniezielony -  40 szt. (na długości 22 mb) – wiek  powyżej 5 lat i wysokości min. 50 cm.

Wyznaczyć miejsca nasadzeń, przygotować ziemię pod nasadzenia. Pod drzewa i krzewy   przygotować dołki o wymiarach 70x70x70 cm z zaprawą dołów.

Dostarczyć materiał roślinny. Materiał wybierać zdrowy, kilkuletni z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym i wykształconą koroną.  Po nasadzeniu skupiny roślin należy wykorować w celu utrzymania wilgotności.

Pielęgnować poprzez podlewanie, usuwanie chwastów i nawożenie przez okres 1 roku.

W razie konieczności uzupełnić brakujące nasadzenia.

Cena  obejmuje:

- Zakup i dostarczenie materiałów

- Prace ziemne,

- Przygotowanie podłoża zgodnie z wymogami roślinnosci,

- Pielęgnację roślin poprzez odchwaszczanie, podlewanie i nawożenie przez okres 1 roku;

- Wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- Uporządkowanie placu budowy po robotach.

5. Plantowanie terenu.

Przygotować teren pod trawniki poprzez oczyszczenie terenu z gruzu i śmieci oraz wywieźć gruz poza teren w miejsce składowania staraniem i na koszt Wykonawcy. Powierzchnie gruntu rodzimego rozplantować i uzupełnic 10 cm warst humusu. Wysiać nawóz mineralny lub wapno nawozowe i posiać mieszankę traw dywanowych. Nasiona traw należy przykryć 1 cm warstwą ziemi z torfem i uwałować.

Cena robót obejmuje:

- Roboty przygotowawcze;

- Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącego podłoża;

- Dostarczenie  materiałów;

- Rozścielenie humusu i wyrównanie powierzchni;

- Obsianie, nawożenie, bronowanie, wałowanie;

- Wysiew trawy;

- Roczną pielęgnację  t.j. podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.

6. Ogrodzenie

Od ulicy Podgórnej projektuje się ogrodzenie panelowe, z panelami ozdobnymi (np. firmy Wiśniowski lub równoważne).

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- Długość łącznie: 100 mb;

- Podmurówka betonowa do wysokości 20 cm ponad poziom terenu: 100 mb;

- Kształt panela wg wzoru aw10.58 (system lux);

- Malowanie na kolor Antracyt (wg wzornika firmy Wiśniowski lub równoważne);

Na pozostałych granicach posesji projektuje się ogrodzenie z paneli z siatki stalowej. Parametry projektowanego ogrodzenia:

- Długość łącznie: 300 mb;

- Wysokość panelu: 1230 mm;

- Podmurówka betonowa do wysokości 20 cm ponad poziom terenu: 300 mb;

- Panele o wymiarach: 1230 x 2500 mm;

- Wymiary oczek: 50 x 200 mm;

- Średnica drutu poziomego (podwójnego): 2 x 8 mm;
średnica drutu pionowego: 6 mm;

- Słup do montażu panela: 60 x 40 mm;

- Stal ocynkowana z podwójnym zabezpieczeniem powierzchni powłoką poliestrową (system duplex);

- Malowanie na kolor jasnoszary np. Ral 7045;

- Np. System panelowych ogrodzeń kratowych vega 2d super montowany na słupach alfa 2D firmy Wiśniowski.

Ogrodzenie wyposażyć w 2 bramy wjzadowe, brama główna sterowana pilotem  i 2 furtki wejściowe.

7. Ławki i kosze:

Ławki

- Ławki parkowe żeliwne z siedziskiem i oparciem drewnianym, malowanym z widoczną strukturą drewna, mocowane do podłoża, długość ławki: 200cm

- Kotwy

- Materiały pomocnicze

Kosze na śmieci

  - Żeliwne, mocowane do podłoża, pojemnik na śmieci -wkład stalowy , ocynkowany, 
z popielniczką, pojemność 60l,

Cena robót obejmuje:

- Roboty przygotowawcze;

- Dostawę ławek /koszy;

- Przymocowanie do podłoża;

- Uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

Dotyczy: ST- 02.01. WEWNĘTRZNA INSTALACJA SANITARNA

Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne  lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany wg wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Instalacja ma być wyposażona w typowa armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
o podwyższonym standardzie.

Całość armatury musi pochodzić od jednego producenta;

Podłączenia do podejść wody zimnej i ciepłej do umywalek wykonać za pomocą połączeń sztywnych chromowanych.

Biała armatura musi być dostarczona od jednego producenta, armatura ma być wykonana 
w podwyższonym standardzie.

### Pkt. 2.3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej – Uzupełnia się następująco:

Materiały:

- Rewizje kanalizacyjne – czyszczaki, wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej;

- Syfony umywalkowe z tworzywa;

- Umywalki ceramiczne z otworem na armaturę, wiszące na półpostumencie 
z zestawem montażowym w/g systemu producenta, z powłoką uszlachetniającą ceramikę, która zapobiegająca powstawaniu osadu i ułatwiająca utrzymanie czystości (np. seria seria NOWA TOP lub równoważne);

- Wsporniki do umywalek w/g systemu producenta;

- Zlewozmywak z ociekaczem z szafką  –   stal nierdzewna,  tłoczone z jednego arkusza blachy, o powierzchni półmatowej -  satynowej;

- Urządzenie kompaktowe - miska ustępowa wisząca – ceramiczna z powłoką uszlachetniającą ceramikę, która zapobiegająca powstawaniu osadu i ułatwiająca utrzymanie czystości, spłuczka podtynkowa ze stelażem  montażowym zaopatrzonym w przycisk do spłuczek   chromowany półmatowy - satynowy,  deska sedesowa biała z zawiasami chromowanymi  matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa Duroplast (np. seria NOWA TOP lub równoważne) ze stelażem;

- Pisuar ceramiczny z powłoką uszlachetniającą ceramikę, która zapobiegająca powstawaniu osadu i ułatwiająca utrzymanie czystości, pod krawędziami powłoka szkliwiona, kryte mocowanie (np. seria NOWA TOP lub równoważne).

- Brodziki z kabiną – brodzik akrylowy wzmocniony żywicą epoksydową  z dodatkiem włókna szklanego z zalaminowaną  deską wzmacniającą w dnie, kabina - kabina prysznicowa musi posiadać stelaże aluminiowe powlekane, wypełnione szkłem bezpiecznym, piaskowanym, drzwi przesuwane na rolkach, uszczelkę między brodzikiem a kabiną.

- Poręcze kątowe - stal nierdzewna matowa, zestaw montażowy wg rozwiązań producenta.

- Siedzisko natryskowe - stal nierdzewna matowa, powierzchnia siedziska z białej, gładkiej, twardej pianki poliuretanowe, montaż na poręczy;

- Baterie  - chromowane  – mat/półmat – satynowe, z głowicą ceramiczną 40 mm 
i trzpieniem mosiężnym (np. Grohe lub rownoważne;

- Złącza elastyczne do armatury;

- Materiały pomocnicze;

Dotyczy: ST- 03.01.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zakres roót obejmuje:

- Linie kablowe zasilające;

- Wewnętrzne instalacje elektryczne;

- Oświetlenie zewnętrzne;

- Instalacja multimedialna:

Instalacja komputerowa

Wykonać instalację komputerową przewodem UTP4x2x0,5 kat 5e układanym w rurce RB podtynkowo. Zamontować gniazda komputerowe RJ45 wg rysunków:

Piwnica – 5 gniazd, Parter – 6 gniazd, Piętro – 3 gniazda, Poddasze – 8 gniazd.

Wykonać badania i pomiary.

Instalacja telefoniczna

Wykonać instalację telefoniczną przewodem UTP4x2x0,5 kat 5e układanym w rurce RB podtynkowo. Zamontować gniazda telefoniczne RJ12 wg rysunków:

Parter – 6 gniazd, Piętro – 3 gniazda, Poddasze – 8 gniazd.

Wykonać badania i pomiary.

Punkt dystrybucyjny

Punkt dystrybucyjny wykonać  w szafie wiszącej 19 cali, 12U typu NWE- 4A12/GL/ZS. 
Szafę zamontować w miejscu oznaczonym na rysunku na wysokości 150 cm (pomieszczenie stróża 0.21 na parterze). Wykonać uziemienie szafy łącząc ją z główną szyną uziemiającą budynku GSU przewodem LY 16 mm2. W szafie zamontować  urządzenia aktywne takie jak switch 24 portowy oraz centrala telefoniczna. Pod switch projektuje się półkę np. NWSFFE/19/2HE/T180 na której można będzie umieścić urządzenia umożliwiające

dostęp do Internetu. W przypadku, gdy istniejąca centrala nie spełnia warunków podłączenia projektowanych instalacji, wykonać centralę telefoniczną np. Micra firmy Platan z 20 analogowymi liniami wewnętrznymi - centralę z modułem dwóch analogowych linii miejskich. (W razie zwiększenia ilości linii miejskich centralę można rozbudować o odpowiednie moduły). Zasilanie szafy doprowadzić do gniazda typu Z-SD230 zamocowanego na szynie TH35, z którego zasilana będzie listwa zasilająca NWS-STL/19/7F/S/BL/PL.

Wykonać badania i pomiary.

Instalacja CCTV

Zamontować 10 szt. kamer typu SDC313BPH prod. SAMSUNG w obudowie zewnętrznej. Kamery rozmieścić zgodnie z rys. T2. Kamery montować na wysokości min. 3,5m. Do każdej z kamer poprowadzić przewód koncentryczny YAP 75-0.59/3.7+2x0,5mm. Przewody prowadzić w rurkach RB16.

Jako rejestrator zamontować 16 kanałowy rejestrator typu SVR-1645 (np. prod. SAMSUNG lub równoważny) z max. 4TB pamięcią.

Dla celów zasilania instalacji CCTV należy przewidzieć w RG oddzielny dedykowany obwód. Urządzenia w tym: kamery, rejestrator, monitor zasilić poprzez UPS 5110 1000i USB, mocy 1000W, na napięcie wyjściowe 230V.

Całość osprzętu zainstalować w pomieszczeniu portierni.

Cena obejmuje: zakup, dostawę materiału i mediów oraz pracę sprzętu i robociznę niezbędną do wykonania kompletnej instalacji multimedialnej.

Dotyczy: ST- 03.01.  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA W BUDYNKU NR II

Zakres robót obejmuje:

- Instalacje elektryczne piwnicy;
2. 	Instalacje elektryczne parteru z oświetleniem sceny;
3. 	Instalacje elektryczne pietra;
4. 	Rozbudowę rozdzielni RG;
5. 	Tablice bezpiecznikowe TB –parter, TB1piętro, TO piętro w sterowni, TB2 w piwnicy, 
6. 	Urządzenie elektryczne w łazience;
7. 	Główną szynę uziemiającą;
8. 	Roboty ogólnobudowlane – rozbiórkę okładzin ścian posadzek, okładziny ścian i posadzek  płytkami ceramicznymi, biały montaż , malowanie – wykonać zgodnie z DT;

Cena obejmuje: pełny zakres robot określony w DT - zakup, dostawę materiału i mediów oraz pracę sprzętu i robociznę.

Dotyczy: WĘZEŁ CIEPLNY

Uzupełnia się:

Węzeł cieplny.

Zakres prac obejmuje:

- Opracowanie dokumnetacji technicznej remontu i modernizacji węzła cieplnego wraz z kosztorysem ofertowym dotyczącym kosztów opracowania dokumentacji 
i wykonania robót;

- Remont i modenizację węzła cieplnego – zakup i dostawa materiałów, montaż, wykonanie stosownych badan i pomiarów, rozruch technologiczny, przeszkolenie pracowników Zamawiajacego.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi  dokumentację techniczną wraz z kosztorysami w celu zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rozpoczęcie robót może nastapić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego rozwiązań technicznych i kosztów realizacj.

Dotyczy:  ELEMENTY OCHRONY P.POŻ – GAŚNICE, OZNAKOWANIE

Zakres robót:

1. Opracowanie instrukcji p.poż

2. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych wg PN-92/N-0156.02

3. Oznakowanie miejsca usytuowania gaśnic, hydrantów,  wg PN-92/N-0156.01

4. Oznakowanie wyłącznika p.poż prądu wg PN-92/N-0156.04

5. Dostawa i montaż gaśnic