Załącznik nr 2 do SIWZ

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek handlowy

- Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w Barlinku u zbiegu ulic Gorzowskiej i Jeziornej, na działkach o nr ewidencyjnych nr 245/2 i 246/22 obrębu 2 miasta Barlinek. Jest to budynek wolno stojący, posiadający jedną kondygnację oraz podpiwniczenie. Ruch kołowy obsługujący obiekt odbywa się dwoma wjazdami od strony ul. Jeziornej.  Wokół budynku  zlokalizowane są miejsca parkingowe, oraz chodniki.

- Główne rozwiązania konstrukcyjne

Jest to budynek wolno stojący, posiadający jedną kondygnację oraz podpiwniczenie. Budynek murowany jest z cegły pełnej.

- Ściany zewnętrzne:

- Piwnice grub. 55 cm

- Parteru grub. 42 i55 cm

- Piętra grub. 55 i 33 cm

- Ściany wewnętrzne konstrukcyjne:

- Piwnice grub. 38 i 61 cm

- Parteru i pietra 27 i 42 cm

- Ścianki działowe  grub. 12 i 6 cm

- Stropy i sklepienia: konstrukcja drewnianej koleby, w sieni frontowej sklepienia odcinkowe i krzyżowe, stropy nad pomieszczeniami w części północno drewniane, belkowe, otynkowane.

- Więźba dachowa i pokrycie dachu: konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki, opierzenia blacharskie, rynny, rury spustowe, opierzenia przy kominach z blachy cynkowej.

- Schody:

- Zewnętrzne z płyt granitowych

- Wewnętrzne drewniane, jednobiegowe z podestami

- Schody do piwnic, betonowe

- Posadzki i podłogi:

- Piwnice- posadzka  betonowa, płytki ceramiczne

- Parter- płytki ceramiczne

- Piętro- deski drewniane, terakota

- Stolarka okienna i drzwiowa

- Stolarka okienna- drewniana

- Stolarka drzwiowa_ drewniana, drzwi wejściowe rozsuwane automatycznie.

- Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, instalacja grzewczo-wentylacyjna z kotłownią grzewczą, instalacje gazową,

- Zestawienie istniejących powierzchni i kubatur

Powierzchnia użytkowa ogółem		612,70 m²

w tym:

- Powierzchnia piwnicy:	  49,42 m²

- Powierzchnia parteru:	447,44 m²

- Powierzchnia piętra		115,84 m²

Szczegółowe zestawienie powierzchni użytkowej

- Piwnice:

- Komunikacje: 		25,42 m²

- Kotłownia			24,00 m²

49,42 m²

- Parter:

- Hala sprzedaży		327,80 m²

- Przyjecie towaru		  17,58 m²

- Magazyn		  	  17,58 m²

- Chłodnia		    	    6,25 m²

- Pomieszcz. Kompresora	    3,40 m²

- Przedsionek			    7,65 m²

- Komunikacja			  27,15 m²

- Stoisko mięsne		  23,37 m²

- Zaplecze/przygotowania	  14,24 m²

- Boks na sprzęt		    2,42 m²

Ogółem	447,44 m²

- Piętro:

- Szatnia			15,90 m²

- wc mężczyzn			   4,84 m²

- wc kobiet			   3,09 m²

- wc				   2,91 m²

- korytarz			   5,05 m²

- pokój śniadań			 13,97 m²

- komunikacja			 15,15 m²

- biuro				   9,69 m²

- korytarz			   4,80 m²

- pokój personelu		  14,20 m²

- klatka schodowa		    9,40 m²

- rezerwa			  16,84 m²

Ogółem	115,84 m²

- kubatura:

w tym:

- kubatura piwnicy		  130,0 m³

- kubatura parteru		2228,0 m³

- kubatura piętra 		  515,0 m³