Kosz uliczny - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawa i montaż kosza ulicznego

Wymagania:

- Konstrukcja: płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny wkład; kopułka uniemożliwiająca wywiewanie śmieci; otwór wrzutowy centralny od góry lub boczny; montaż na słupku trwale kotwionym do podłoża (słupek z kotwą).

- Pojemność wewnętrznego wkładu kosza min. 50 l.

- Wykonanie z blachy ocynkowanej grubości min. 3mm.

- Płaszcz zewnętrzny, kopułka i słupek - malowana proszkowo na kolor zielony Panteon 349 (CMYK 100/60/100/0, RGB 0/101/67 lub odpowiednik RAL) – grubość warstwy min. 80 µm .

- Wewnętrzny wkład - malowana proszkowo na kolor pomarańczowy Panteon 152 (CMYK 0/65/100/0, RGB 244/121/32 lub odpowiednik RAL) – grubość warstwy min. 80 µm. W przypadku płaszcza zamkniętego dopuszcza się wkład z blachy ocynkowanej bez malowania.

- Montaż w elemencie betonowym lub w technologii przewidzianej przez producenta kosza.