Tablica informacyjna - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach: ok. 1500x1000 mm (szer./wys.), z płyty warstwowej AL-PE-AL o grubości min. 3 mm (treść do uzgodnienia z zamawiającym).

- Wykonanie konstrukcji wsporczej umożliwiającej montaż tablicy informacyjnej.

- Montaż tablicy informacyjnej do konstrukcji wsporczej.

- Montaż konstrukcji wsporczej w gruncie.

Opis wykonania konstrukcji wsporczej:

- rama tablicy spawana z profilu zamkniętego 80x80 mm,

- konstrukcja ocynkowana - gr. warstwy min. 12 µm i malowana proszkowo na kolor zielony Panteon 349 (CMYK 100/60/100/0, RGB 0/101/67 lub odpowiednik RAL) – grubość warstwy min. 80 µm,

- wszystkie widoczne elementy profilu 80x80 mm  zaślepić,

- wymiary dostosowane do wymiarów tablicy informacyjnej,

- wysokość górnej krawędzi konstrukcji powyżej poziomu gruntu ok. 2500 mm,

- wysokość konstrukcji pod poziomem gruntu musi wynosić min. 600 mm, a jej zakończenie musi być wyposażane w kotwę uniemożliwiającą wyrwanie konstrukcji z gruntu.

Sposób posadowienia konstrukcji wsporczej:

- w gruncie wykopać 2 otwory min. 40 x 40 cm, głębokość otworów 100 cm,

- zalać betonem min. B 20 na grubym kruszywie o konsystencji gęstoplastycznej do wysokości (-) 0,10 m poniżej  poziomu terenu,

- zasypać kruszywem wymieszanym z piaskiem do poziomu terenu i zagęścić,

- miejsce montażu obsypać humusem,

- zapewnić odpowiednią stabilizację konstrukcji do czasu związania betonu

Sposób montażu tablicy informacyjnej do konstrukcji wsporczej:

- tablicę informacyjną mocować do konstrukcji w sposób zabezpieczający przed łatwą dekompletacją.